一体式计算机政府采购需求标准

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 是否可以 作为评分 因素2 | 指标要求 |  | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及内存 的最高速率、通道数和位宽 |  | / |
| 2 | 产品 规格 | *内存 规格 | *内存配置 容量 | 是 | ≥8GB |  | 用户根据需要选择内存配 置容量 |
| 3 | 产品 规格 |  | *内存类型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上 内存类型 |  | 用户根据需要选择内存类 型 |
| 4 | 产品 规格 |  | *内存条配 置数量 （板载内存 不涉及） | 否 | ≥1 |  | / |
| 5 | 产品 规格 | *主板 规格 | *主板集成 模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑 可通过处理器或交换电路实现 |  | / |
| 6 | 产品 规格 |  | *主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU、内存 型号和数量 |  | / |
| 7 | 产品 规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数 量 | 否 | ≥0 |  | 用户根据需要，对内置 PCIe 插槽数量提出更高要 求。 如果产品提供 PCIe 插槽，数 量越多扩展能力越强，但 PCIe 插槽过多会影响产品 轻薄化小型化 |
| 8 | 产品 规格 |  | 特殊孔位及 接口 | 否 | 支持安装多功能导入装置板卡，或 预留相应孔位及接口 |  | / |
| 9 | 产品 规格 |  | *单内存插 槽最大可支 持容量 （板载内存 不涉及） | 是 | ≥8GB |  | 用户根据需要选择单内存 插槽最大可支持容量，一般 可支持的扩展最大容量越 大，产品升级扩展能力越强 |
| 10 | 产品 规格 |  | *内存插槽 满配时提供 的最高内存 总容量 | 是 | ≥16GB |  | 用户根据需要选择内存插 槽满配时提供的最高内存总 容量，可支持的内存插槽满 配时提供的最高内存总容量 越大，产品升级扩展能力越 强 |
| 11 | 产品 规格 | *存储 设备 规格 | *固态盘数 量 | 否 | ≥1个 |  | / |
| 12 | 产品 规格 |  | *固态存储 容量 | 是 | ≥240GB |  | 用户根据需要选择固态存 储容量，存储容量越大，可 存储数据越多 |
| 13 | 产品 规格 |  | 机械硬盘数 量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择机械硬 盘数量，机械硬盘数量越多， 可挂载硬盘的接口数量越多 |  |
| 14 | 产品 规格 |  | 机械硬盘总 容量 | 是 | ≥500GB | 用户根据需要选择机械硬 盘总容量，容量越大，可存 储数据越多 |  |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 产品 规格 | *存储 设备 规格 | 机械硬盘转 速 | 是 | ≥5400rpm | 用户根据需要选择机械硬 盘转速，机械硬盘转速越高 性能越好 |
| 16 | 产品 规格 |  | 机械硬盘接 口协议 | 否 | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及 以上接口 | 用户根据需要选择机械硬 盘接口协议，支持接口版本 和种类越多，可匹配的硬盘 类型越多 |
| 17 | 产品 规格 |  | 机械硬盘形 态 | 否 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 | / |
| 18 | 产品 规格 |  | 固态存储接 口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口 协议 | 用户根据需要选择固态存 储接口协议，支持接口种类 越多，可匹配的硬盘类型越 多 |
| 19 | 产品 规格 |  | 固态存储形 态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用 M.2 或 mSATA 等标准的插卡形态 | / |
| 20 | 产品 规格 |  | *存储设备 扩展盘位 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择存储设 备扩展盘位，支持接口数量 越多扩展能力越好 |
| 21 | 产品 规格 |  | *存储设备 其他参与要 求 | 否 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定; b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满 足 5℃~55℃ , 其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定 | / |
| 22 | 产品 规格 | *显卡 规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 | / |
| 23 | 产品 规格 |  | 独立显卡显 存类型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4/GDDR7 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择显存类型。相同显 存类型，代次越高，性能越 好 |
| 24 | 产品 规格 |  | 独立显卡显 存位宽 | 是 | 若配置独立显卡，显存位宽≥16 位 | 相同显示核心下，显存位宽 越大越好 |
| 25 | 产品 规格 |  | 独立显卡显 存容量 | 是 | 若配置独立显卡，显存容量≥ 128MB | 相同显示核心下，显存容量 越大越好 |
| 26 | 产品 规格 |  | 独立显卡接 口协议 | 是 | 产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议 版本大于等于3.0 的独立显卡接口 协议 | PCIe 的版本号越高，PCIe Lane 数量越多，显卡与处理 器之间的带宽越大，显卡性 能越好 |
| 27 | 产品 规格 | *显示 设备 规格 | *显示屏屏 占比 | 是 | ≥80% | 屏占比越高，有效屏幕面积 越大 |
| 28 | 产品 规格 |  | *显示屏分 辨率 | 是 | ≥1920x1080 | 用户根据需要选择显示屏 的分辨率，一般越高图像越 清晰（注：显示屏分辨率过 高会导致显示字体偏小，建 议日常办公显示屏分辨率不 大于 2048x1080） |
| 29 | 产品 规格 |  | 显示屏像素 密度 | 是 | ≥85 像素/英寸 | PPI值越高，显示屏显示的 图像越精细 |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏可视 角度 | 是 | 水平≥170 ° | 通常情况下可视角度越大越 好 |
| 31 | 产品 规格 |  | *显示屏尺 寸 | 否 | ≥23 英寸 | 如有特殊需求，用户可根 据需要自行设定尺寸要求 |
| 32 | 产品 规格 |  | *显示屏屏 幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 | 用户可根据需要选择显示 屏屏幕比例 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 产品 规格 |  | *显示器边 框颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择显示器颜边框颜色 |
| 34 | 产品 规格 |  | *显示屏防 蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮 度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦 每坎特拉每球面度） | 蓝光加权辐射亮度比越低， 对于人眼黄斑和人体节律影 响越少，可参照SJ/T 11841.2.2-2022 |
| 35 | 产品 规格 |  | *显示屏低 频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 数值越低，人眼越不容易察 觉画面有闪烁 |
| 36 | 产品 规格 |  | *显示屏防 炫目 | 是 | 显示器镜面反射率≤10% | 数值越低，环境光越不容易 干扰显示画面 |
| 37 | 产品 规格 | *外设 规格 | *传声器数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 38 | 产品 规格 |  | *扬声器数 量 | 否 | ≥1个 | 扬声器的数量越多，立体声 输出效果越好，根据需要可 选择内置或外置形态 |
| 39 | 产品 规格 |  | *鼠标数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 40 | 产品 规格 |  | *键盘数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 41 | 产品 规格 |  | *摄像头数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 42 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 | / |
| 43 | 产品 规格 |  | *键盘按键 数目 | 否 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 | 用户根据需要选择键盘按 键数目 |
| 44 | 产品 规格 |  | *摄像头像 素 | 是 | ≥100 万 | 用户根据需要选择摄像头 像素。像素越高图像越清晰 |
| 45 | 产品 规格 |  | *摄像头分 辨率 | 是 | ≥1280x720 | 分辨率越高，图像越清晰 |
| 46 | 产品 规格 |  | *扬声器功 率 | 否 | ≥1 瓦/个 | / |
| 47 | 产品 规格 |  | *扬声器频 率范围 | 是 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以 上 | 用户根据需要选择扬声器 频率范围。频率范围越大效 果越好，考察频段内波动越 小越好 |
| 48 | 产品 规格 |  | 扬声器总谐 波失真 | 是 | 总谐波失真在 300Hz-7kHz 频率范 围内宜不高于5% | 考察频段内失真越小越好 |
| 49 | 产品 规格 |  | 扬声器最大 声压级 | 是 | 最大声压级在粉红噪声播放场景 下，工作距离处声压级宜不低于 70dB | 扬声器的最大声压级一般要 大于70dB，一般是越大越好 |
| 50 | 产品 规格 |  | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm | 如有特殊需求，用户根据 需要选择，键程长短关系到 使用手感，键程长会感到弹 性十足；键程短的键盘打字 会更加快捷、省力 |
| 51 | 产品 规格 |  | *键盘按键 压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N | 特殊使用的键盘的按键，其 压力应由用户根据需要确 定详细参数 |
| 52 | 产品 规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择键盘颜色 |
| 53 | 产品 规格 |  | *键盘连接 方式 | 否 | 有线或无线 | / |
| 54 | 产品 |  | *有线键盘 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，用户根据 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 |  | 连接线 |  |  | 需要选择连接线长度 |
| 55 | 产品 规格 |  | *键盘其他 要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功 能、安全、电磁兼容性、可靠性应 符合 GB/T 14081 的相关规定 | / |
| 56 | 产品 规格 |  | *鼠标连接 方式 | 否 | 有线或无线 | / |
| 57 | 产品 规格 |  | *有线鼠标 连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择连接线长度 |
| 58 | 产品 规格 |  | *鼠标 DPI 分辨率 | 否 | 800~1600 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择鼠标DPI 分辨率。 数值越高鼠标越灵敏 |
| 59 | 产品 规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择鼠标颜色 |
| 60 | 产品 规格 |  | *鼠标其他 要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相 关规定 | / |
| 61 | 产品 规格 |  | 内置光驱 | 否 | 配备光驱设备 | 支持内置光驱，更便于用户 使用 |
| 62 | 产品 规格 | *网络 设备 规格 | *有线网卡 数量 | 否 | ≥1（可通过扩展坞支持） | / |
| 63 | 产品 规格 |  | 无线网卡及 天线数量 | 否 | ≥0 | / |
| 64 | 产品 规格 |  | 单无线网卡 天线数量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择单无线 网卡天线数量。天线的数量 越多，速率越高，指向性越 好 |
| 65 | 产品 规格 | *外部 接口 规格 | *USB 接口数 量 | 否 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少 包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口 | USB 接口的数量越多可同时 外接设备数量越多。一般 USB3.0 传输速度高于 2.0 |
| 66 | 产品 规格 |  | *视频接口 数量 | 否 | ≥1 | / |
| 67 | 产品 规格 |  | *音频接口 数量 | 否 | ≥1 | / |
| 68 | 产品 规格 |  | 存储卡接口 数量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择存储卡 接口类型及数量 |
| 69 | 产品 规格 | *整机 基础 规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、 裂缝、变形和污染等。表面涂层均 匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损， 金属零部件无锈蚀及其它机械损 伤； b) 产品表面说明功能的文字、符 号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状 态指示功能，并由生产厂商提供详 细参数 | / |
| 70 | 产品 规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件 的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关 国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可 插拔部件应可靠连接，开关、按钮 和其它控制部件应灵活可靠，布局 应方便使用； | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆 的部位应预留用户操作空间，方便 插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安 装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或 金属尖角部位应做防划伤处理，以 保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结 构和位置要合理可靠并做防割线 处理，需便于理线和插拔操作，走 线应不影响系统各主要部件组装 和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做 防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合 理，应做到插拔无障碍设计，具备 防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用 常规工具拆装，无特殊拆装工具需 求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各 自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高 亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易 脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |  |
| 71 | 产品 规格 |  | *机箱防护 要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防 护要求 | / |
| 72 | 产品 规格 |  | *整机噪音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声 功率级应不超过4.5 Bel | / |
| 73 | 产品 规格 |  | *整机散热 | 否 | 在环境温度为 25℃及处理器满载 情况下，产品表面温度应符合如下 要求： a) 可触及面温度范围内小于 45℃ ; b) 显示器表面温度：显示屏温度 不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置 温度（如涉及）不高于40℃ , 出风 口温度不高于 55℃ | / |
| 74 | 产品 规格 |  | *整机能效 限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2 级及 以上 | 能效值越低消耗电能越少（1 级低于2 级，2 级低于 3 级） |
| 75 | 产品 规格 |  | 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 | 用户根据要求选择机身材 质 |
| 76 | 产品 规格 |  | *机身颜色 | 否 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 | 用户根据需要选择机身颜 色 |
| 77 | 产品 规格 |  | *机箱尺寸 容量 | 否 | 供应商给出物理尺寸（长度、宽度 和高度）信息 | 整机尺寸与用户办公位置布 局有关，用户依照办公位置 的布局选择合适的机箱尺寸 |
| 78 | 性能 要求 | *CPU 性能 | *CPU 物理核 数 | 否 | ≥4 | 核数越多，多任务并行执行 能力越强 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 性能 要求 |  | *CPU 主频 | 否 | ≥1.5GHz | 同类型 CPU 主频越高性能越 强 |
| 80 | 性能 要求 |  | *CPU 末级 缓存容量 | 是 | ≥2MB | 缓存容量越大，缓存命中的 概率越大。缓存命中率跟容 量、指令流水等正向相关。 通常情况下缓存容量越大性 能越好 |
| 81 | 性能 要求 |  | *CPU 支持的 内存最高速 率 | 是 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 82 | 性能 要求 | *内存 性能 | *内存读写 速率 | 是 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 83 | 性能 要求 | *显卡 性能 | *显示分辨 率 | 是 | ≥1920x1080 | 分辨率越高，表示显卡的能 力越强，能够支持的显示器 越高阶 |
| 84 | 性能 要求 |  | *显卡显示 芯片核心频 率 | 是 | ≥300MHz | 相同显示核心下，工作频率 越高，性能越高 |
| 85 | 性能 要求 |  | *显存等效 频率 | 是 | ≥1000MT/s | 相同显示核心下，显存频率 越高，性能越高，但功耗也 会越高 |
| 86 | 性能 要求 |  | *显卡可同 时支持多屏 显示数量 | 是 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分 辨率应不低于 1920×1080 | 同时支持的屏幕数量越多， 每个屏幕的分辨率越高，表 明显卡的功能越强 |
| 87 | 性能 要求 | *显示 设备 性能 | *显示屏刷 新率 | 是 | ≥60Hz | 通常情况下，刷新率越高， 所显示的图象（画面）稳定 性就越好 |
| 88 | 性能 要求 |  | *显示屏位 深 | 是 | ≥8 位 | 每个像素使用的信息位数越 多，可用的颜色就越多，颜 色表现就更逼真 |
| 89 | 性能 要求 |  | *显示屏色 域 | 是 | ≥99% sRGB | 色域越广能显示的色彩范围 更广，人眼看到的画面也会 越丰富越真实 |
| 90 | 性能 要求 |  | *显示屏色 准 | 是 | △E ≤ 4 | △E 越低，颜色失真越小 |
| 91 | 性能 要求 |  | *显示屏响 应时间 | 是 | ≤22ms | 响应时间越短越好 |
| 92 | 性能 要求 |  | *显示屏亮 度 | 是 | ≥250 尼特 | 显示屏最高亮度越高越好 |
| 93 | 性能 要求 |  | *显示屏亮 度一致性 | 是 | ≥70% | 一致性越高，显示同样画面 时均匀性越好 |
| 94 | 性能 要求 |  | *显示屏对 比度 | 是 | ≥1000：1 | 对比度越大越好，对比度越 大一般来说色彩更鲜明 |
| 95 | 性能 要求 |  | *显示屏其 他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相 关规定 | / |
| 96 | 性能 要求 | *网络 设备 性能 | *有线网卡 速率 | 否 | 最高速率宜不低于 1000Mbps，宜支 持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速 率自适应 | 速率越高，网络传输速度越 快,综合成本和接口能力，建 议千兆选用电口，千兆以上 选用光口 |
| 97 | 性能 要求 |  | 支持无线网 络通信技术 协议 | 是 | 支持WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 | 用户根据需要选择支持无 线网络通信技术协议。理论 协议速率越高越好 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 性能 要求 |  | 无线网卡频 宽 | 是 | ≥20MHz | 用户根据需要选择无线网 卡频宽。支持的最大频宽越 大越好 |
| 99 | 性能 要求 | *电源 适配 器性 能 | *电源适配 器电源效率 | 是 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应 不低于87% | 效率越高越好，效率越高电 源损失越低 |
| 100 | 功能 要求 | *主板 功能 | *内存扩展 接口 (板载内存 不涉及) | 否 | ≥0 | 用户根据需求提出更高要 求 |
| 101 | 功能 要求 |  | 存储扩展接 口 (板载存储 不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接 口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、 SAS3.0、M.2 等类型接口 | 支持存储扩展可以扩充存储 设备 |
| 102 | 功能 要求 |  | *主板 USB 瞬间过流保 护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 | 该功能为整机应对 USB 外设 损坏情况下的保护机制 |
| 103 | 功能 要求 |  | *主板防静 电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | / |
| 104 | 功能 要求 |  | *I/O 接口功 能 | 否 | 内置或通过扩展坞支持数据传输 接口、视频接口、音频接口、网络 接口、电源接口等各类标准接口， 应具备接入键盘、鼠标、写字板等 外设的能力 | / |
| 105 | 功能 要求 | *显卡 功能 | *显卡外接 显示接口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口 | / |
| 106 | 功能 要求 |  | 独立显卡数 量 | 否 | ≥0 | / |
| 107 | 功能 要求 | *显示 设备 功能 | *显示器支 架 | 否 | 提供显示器支架 | / |
| 108 | 功能 要求 |  | 显示屏参数 调节 | 否 | 支持色温、亮度、对比度等显示参 数调节 | / |
| 109 | 功能 要求 | 外设 功能（此条可根据实际需求调整） | 摄像头物理 隐私保护开 关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 | 该功可防止隐私泄露 |
| 110 | 功能 要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 | 该功能可以提升通话质量 |
| 111 | 功能 要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 | / |
| 112 | 功能 要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最 大读取速度 CD 不低于24× 150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8× 1358KB/s； 最大刻录速度 CD 不低于24× 150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s； 应兼容光盘类型包含只读光盘、可 读写光盘、可擦写光盘等 | / |
| 113 | 功能 要求 | *存储 功能 | *存储功能 | 否 | 支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗， | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立 的存储设备进行数据交互 |  |
| 114 | 功能 要求 | *网络 设备 功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭； b)支持访问网络和数据交换功能 | / |
| 115 | 功能 要求 |  | *无线网卡 频段 | 否 | 支持双频段 | 一般无线网卡双频段为 2.4GHz、5GHz |
| 116 | 功能 要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络物理开关功能 | / |
| 117 | 功能 要求 |  | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能 | / |
| 118 | 功能 要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 | 支持的蓝牙标准越高越好 |
| 119 | 功能 要求 |  | *有线网卡 接口类型 | 否 | 配备有线网络通信模块 ,宜支持 RJ45 接口 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择有线网卡接口类型 |
| 120 | 功能 要求 |  | 无线网卡标 准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分 | / |
| 121 | 功能 要求 |  | *网络设备 拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括：无 线网卡、蓝牙模块等 | / |
| 122 | 功能 要求 | *外部 接口 功能 | *音频接口 类型 | 否 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段 式接口，宜支持线序的自动识别及 切换功能 | 4 段式支持麦克风和左右声 道，3 段式仅支持声道 |
| 123 | 功能 要求 |  | *视频接口 类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口 | 视频接口根据用户实际选择 即可；相同视频接口，支持 的版本越高，支持的分辨率 越高 |
| 124 | 功能 要求 |  | *HDMI、DP、 Type-C 显示 接口要求 | 否 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 接口 应同时支持视频和音频输出 | / |
| 125 | 功能 要求 |  | 其他接口 | 否 | PS/2 接口等 | 如有特殊需求，用户根据 需要选择支持的接口 |
| 126 | 功能 要求 |  | 存储卡接口 类型 | 否 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 | 如有特殊需求，用户根据 需求选择存储卡接口 |
| 127 | 功能 要求 | *电源 功能 | *电源线适 配能力 | 否 | 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求 | / |
| 128 | 功能 要求 | *中文 信息 处理 | *中文信息 处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 | / |
| 129 | 功能 要求 | *操作 系统 及软 件功 能 | *操作系统 备份及还原 功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 当操作系统分区损坏的情况 下，支持操作系统还原到出 厂状态 |
| 130 | 功能 要求 |  | *固件备份 还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | / |
| 131 | 功能 要求 |  | *操作系统 及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 | 支持在线升级能力可以提升 服务效率 |
| 132 | 功能 要求 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固 件进行升级 | / |
| 133 | 功能 要求 |  | *BIOS 支持 关闭通讯接 口 | 否 | 支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 功能 要求 |  | *固件查看 信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主 板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能 | / |
| 135 | 功能 要求 |  | *固件设置 启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设 置的启动顺序启动 | 可通过该功能改变启动顺序 |
| 136 | 功能 要求 |  | *固件设置 口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口 令功能 | / |
| 137 | 功能 要求 |  | *固件设置 网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | / |
| 138 | 功能 要求 | 生物识别功能(此条可根据实际需求调整) | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能应符合GB/T 37742 的相关规定 | 指纹识别具有安全、便捷等 特征，依照用户的实际场 景选择 |
| 139 | 功能 要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能应符合 GB/T 37036.3 的相关规定 | 人脸识别具有安全、便捷等 特征，依照用户的实际场景 选择 |
| 140 | 功能 要求 |  | 静脉识别 | 否 | 静脉识别功能应符合GB/T 33135 的相关规定 | 静脉识别具有安全、便捷等 特征，依照用户的实际场 景选择 |
| 141 | 功能 要求 | 硬件加速功能(此条可根据实际需求调整) | NPU/GPU 等 AI加速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等AI 加速模块 | / |
| 142 | 功能 要求 |  | 视频编解码 加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 | 支持此模块可以降低高清视 频播放的功耗和占用更少的 CPU 资源 |
| 143 | 功能 要求 |  | 影像处理加 速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 | 支持此模块可以提高高清影 像数据处理速度 |
| 144 | 可靠 性要 求 | *存储 设备 可靠 性 | *固态存储 寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容 量） | TBW 越大，固态存储的使用 寿命越长 |
| 145 | 可靠 性要 求 |  | *机械硬盘 寿命 | 是 | 通电时间≥5 万小时 | 寿命越长越好 |
| 146 | 可靠 性要 求 | *显示 设备 可靠 性 | *显示屏屏 幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 用户可根据实际需要提出 更高要求。显示屏失效点越 少越好 |
| 147 | 可靠 性要 求 | *外设 可靠 性 | *键盘按键 寿命 | 否 | ≥1000 万次 | 键盘按键寿命越大越耐用 |
| 148 | 可靠 性要 求 |  | *鼠标按键 寿命 | 否 | ≥500 万次 | 鼠标按键寿命越大越耐用 |
| 149 | 可靠 性要 求 |  | *键盘鼠标 线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折 不低于 3000 次，功能、外观完好 | 可承受弯折次数越高越耐用 |
| 150 | 可靠 性要 求 |  | *风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 | 寿命越长越耐用 |
| 151 | 可靠 性要 求 | *整机 可靠 性要 求 | *电磁兼容 性要求的抗 扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | / |
| 152 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的气候 环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的振动 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 154 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的冲击 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 155 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的碰撞 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 156 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的运输 包装件跌落 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 157 | 可靠 性要 求 |  | *MTBF 测试 | 是 | MTBF(m1)≥3 万小时 | 用户根据需要提出更高要 求。MTBF 时间越长，产品的 可靠性越好 |
| 158 | 兼容 要求 | *兼容 要求 | *常用软件 兼容 | 是 | 应支持流式软件、版式软件、浏览 器、邮件客户端、解压软件、多媒 体、图形图像处理等常用软件 | / |
| 159 | 兼容 要求 |  | *数据库兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / |
| 160 | 兼容 要求 |  | *中间件兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | / |
| 161 | 兼容 要求 |  | *平台软件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数 据平台 | / |
| 162 | 包装 及运 输要 求 | *包装 及运 输要 求 | *标志、包 装、运输和 贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.1 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 | / |
| 163 | 服务 要求 | *服务 要求 | *配置检查 工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 | 方便用户进行设备检测 |
| 164 | 服务 要求 |  | *服务响应 | 否 | a）提供产品3 年维保及上门服务 （满足同城 4 小时、异地 12 小时 响应要求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国 内上门服务地级市覆盖率达 100% | 如有特殊需求，用户根据 需要提出更高要求 |
| 165 | 服务 要求 |  | *服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买 之日起） | 如有特殊需求，用户根据 需要提出更高要求 |
| 166 | 服务 要求 |  | *预装操作 系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购 需求标准的正版操作系统 | 预装的操作系统符合《操作 系统政府采购需求标准》中 加*指标要求，如有特殊需求 用户可补充相关要求 |
| 167 | 服务 要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 | / |
| 168 | 服务 要求 |  | *典型问题 解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文 档或视频 | / |
| 169 | 服务 要求 |  | *厂家升级 软件与扩容 | 是 | 供应商提供上门升级部件软件的 增值服务 | 如有特殊需求，用户根据 需要提出更高要求 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服务 |  |  |  |
| 170 | 服务 要求 |  | *整机质量 服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应 不小于 3 年 | 如有特殊需求，用户根据 需要提出更高要求 |
| 171 | 服务 要求 |  | *合格证书 要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | / |
| 172 | 服务 要求 |  | *开箱组装/ 使用指导要 求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | / |
| 173 | 服务 要求 |  | *驱动下载 服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | / |
| 174 | 服务 要求 |  | *兼容适配 软件下载服 务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠 道（光盘、网站） | / |
| 175 | 服务 要求 |  | 跨架构平台 应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容 工具，兼容一种或者一种以上不同 架构平台的应用运行 | / |
| 176 | 供应 保障 要求 | *供应 链合 规性 | *产品部件 保障 | 是 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的 备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代 产品 | 如有特殊需求，用户根据 需要提出更高要求 |
| 177 | 供应 保障 要求 | *供应 链质 量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应 商应通知客户并提供风险应对方 案确保产品的服务保障，必要时应 停止相关受影响产品的销售 | 同类器件/软件件可替代供 应商越多越好 |
| 178 | 供应 保障 要求 |  | *供应能力 证明 | 否 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品 的部件在产品服务周期内稳定供 货 | / |
| 179 | 安全 要求 | *关键 部件 安全 要求 | *关键部件 安全要求3 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指定的中 国信息安全测评中心和国家 保密科技测评中心网站查看 安全可靠测评结果 |
| 180 | 安全 要求 | *整机 安全 性要 求 | USB 端口管 控 | 否 | 支持 USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控可以提高 整机安全性，降低通过 USB 端口数据泄密 |
| 181 | 安全 要求 |  | *密码算法 实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关 规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 通过商用密码检测机构检测 并经商用密码认证机构认证 合格 |
| 182 | 安全 要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 | / |
| 183 | 安全 要求 |  | *信息安全 基础要求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规 定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表， 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱 动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 安全 要求 |  | 固件安全启 动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动 过程中只有通过启动校验才能正 常启动 | / |
| 185 | 安全 要求 |  | *限用物质 的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 | / |

备注：

1、加“*”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“*”的指标由用户根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2、“是否可以作为评分因素”为“是”的指标，用户可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否”的，不能设为评分项。