操作系统政府采购需求标准

# 一、桌面操作系统政府采购需求标准

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 是否可以作 为评分因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | *操作系统支持 多 CPU 架构 | *同源兼容多 CPU 平台架构 | 否 | 操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、 MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU | 用户可根据实际需 要指定具体需要兼容 的 CPU 架构 |
| 2 | 功能 要求 | *操作系统支持 CPU 内置功能 | *多核支持 | 否 | 操作系统支持双核及多核处理器，支持 核间负载均衡、线程绑定，并提供系统 多核访问及调度接口 | 多核调度可有效提升 多任务并发处理能力 |
| 3 | 功能 要求 |  | *CPU 虚拟化支 持 | 否 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 | CPU 硬件虚拟化可以 有效提升虚拟化效率 |
| 4 | 功能 要求 |  | *动态调节 CPU 运行频率 | 否 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU 的运行频率 | 支持此项功能可有效 提升计算机能效 |
| 5 | 功能 要求 |  | *支持 CPU 运行 时低功耗状态切 换 | 否 | 操作系统根据负载的情况，自动切换 CPU 的低功耗状态 | 支持此项功能可有效 提升计算机能效 |
| 6 | 功能 要求 |  | *支持 CPU 内置 安全功能 | 否 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机 数生成等功能，并提供标准接口供应用 程序调用 | 提高密码运算效率， 提升物理级安全防护 能力 |
| 7 | 功能 要求 | *安装部署 | *安装方式 | 否 | 操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络 等安装方式 | 此项为操作系统基本功能，满足用户不同 应用场景安装需求 |
| 8 | 功能 要求 |  | *安装过程配置 | 否 | 操作系统支持安装界面文种设置，默认 为简化汉字方式显示，提供时区设置、 计算机名设置等 | 有特定语言文字处理 需求时可提出具体要 求 |
| 9 | 功能 要求 |  | *硬盘分区 | 否 | 操作系统支持整个硬盘自动分区、自定 义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM）， 支持创建备份分区；自定义分区时能自 动检测分区设置的合规性，删除已有分 区或格式化硬盘提示告警信息 | 同时满足普通用户及专业技术人员安装部 署可行化配置需求 |
| 10 | 功能 要求 |  | *双硬盘安装 | 否 | 当计算机同时存在固态硬盘和机械硬 盘时，自动分区优先将系统盘（或分区） 设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分 区）设置在机械硬盘 | 机械硬盘一般容量 大、数据存储及使用 寿命长 |
| 11 | 功能 要求 |  | *多系统安装 | 否 | 操作系统能够识别已安装的其他系统， 可自动复用引导分区等，并实现多系统 引导 | 满足部分专业人员多系统使用需求 |
| 12 | 功能 要求 |  | *加密 | 否 | 操作系统应提供基于分区的用户数据 加密功能，保护用户存储区数据安全 | 避免硬盘数据文件被未授权读取 |
| 13 | 功能 要求 |  | *初始化备份 | 否 | 操作系统应提供用户备份初始系统环 境的功能 | 供用户恢复系统到初 始状态 |
| 14 | 功能 要求 |  | *保留用户数据 | 否 | 用户重装操作系统时提供保留用户数 据的功能 | 用户无需手动迁移、 备份数据，即可完成 系统重装 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 是否可以作 为评分因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | *操作系统支持 多 CPU 架构 | *同源兼容多 CPU 平台架构 | 否 | 操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、 MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU | 用户可根据实际需 要指定具体需要兼容 的 CPU 架构 |
| 2 | 功能 要求 | *操作系统支持 CPU 内置功能 | *多核支持 | 否 | 操作系统支持双核及多核处理器，支持 核间负载均衡、线程绑定，并提供系统 多核访问及调度接口 | 多核调度可有效提升 多任务并发处理能力 |
| 3 | 功能 要求 |  | *CPU 虚拟化支 持 | 否 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 | CPU 硬件虚拟化可以 有效提升虚拟化效率 |
| 4 | 功能 要求 |  | *动态调节 CPU 运行频率 | 否 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU 的运行频率 | 支持此项功能可有效 提升计算机能效 |
| 5 | 功能 要求 |  | *支持 CPU 运行 时低功耗状态切 换 | 否 | 操作系统根据负载的情况，自动切换 CPU 的低功耗状态 | 支持此项功能可有效 提升计算机能效 |
| 6 | 功能 要求 |  | *支持 CPU 内置 安全功能 | 否 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机 数生成等功能，并提供标准接口供应用 程序调用 | 提高密码运算效率， 提升物理级安全防护 能力 |
| 7 | 功能 要求 | *安装部署 | *安装方式 | 否 | 操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络 等安装方式 | 此项为操作系统基本 功能，满足用户不同 应用场景安装需求 |
| 8 | 功能 要求 |  | *安装过程配置 | 否 | 操作系统支持安装界面文种设置，默认 为简化汉字方式显示，提供时区设置、 计算机名设置等 | 有特定语言文字处理 需求时可提出具体要 求 |
| 9 | 功能 要求 |  | *硬盘分区 | 否 | 操作系统支持整个硬盘自动分区、自定 义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM）， 支持创建备份分区；自定义分区时能自 动检测分区设置的合规性，删除已有分 区或格式化硬盘提示告警信息 | 同时满足普通用户及 专业技术人员安装部 署可行化配置需求 |
| 10 | 功能 要求 |  | *双硬盘安装 | 否 | 当计算机同时存在固态硬盘和机械硬 盘时，自动分区优先将系统盘（或分区） 设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分 区）设置在机械硬盘 | 机械硬盘一般容量 大、数据存储及使用 寿命长 |
| 11 | 功能 要求 |  | *多系统安装 | 否 | 操作系统能够识别已安装的其他系统， 可自动复用引导分区等，并实现多系统 引导 | 满足部分专业人员多 系统使用需求 |
| 12 | 功能 要求 |  | *加密 | 否 | 操作系统应提供基于分区的用户数据 加密功能，保护用户存储区数据安全 | 避免硬盘数据文件被 未授权读取 |
| 13 | 功能 要求 |  | *初始化备份 | 否 | 操作系统应提供用户备份初始系统环 境的功能 | 供用户恢复系统到初 始状态 |
| 14 | 功能 要求 |  | *保留用户数据 | 否 | 用户重装操作系统时提供保留用户数 据的功能 | 用户无需手动迁移、 备份数据，即可完成 系统重装 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 功能 要求 | *系统引导 | *引导模式 | 否 | 操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固 件引导： a）当计算机以 UEFI模式启动安装时， 安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置 启动引导文件，使操作系统能以UEFI 模式引导； b)当计算机固件不支持UEFI模式时， 安装程序根据计算机固件提供的引导 方式，安装系统引导代码或配置系统引 导选单，使安装完的系统可以正常引导 | UEFI 是主流的固件规 范，支持 UEFI 为操作 系统基本功能 |
| 16 | 功能 要求 |  | *引导修复 | 否 | 安装程序提供系统引导修复功能，当已 安装的操作系统引导被破坏时，可重建 系统引导 | / |
| 17 | 功能 要求 | *其他安装要求 | *图形化显示 | 否 | 操作系统应提供安装过程图形化显示 | / |
| 18 | 功能 要求 |  | *安装提示 | 否 | 操作系统在安装执行前明确提示用户 可能会删除已有数据，并提供退出或取 消功能； 当用户取消安装时，不改变硬盘上已有 数据； 如用户自定义的某些配置可能会影响 后续的正常使用，予以明确提示 | 避免用户数据未经确 认被格式化删除 |
| 19 | 功能 要求 |  | *分辨率自适应 | 否 | 操作系统安装完成后自动适配显示器 最佳分辨率 | / |
| 20 | 功能 要求 | *系统内核 | *内核要求 | 否 | a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型 计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要 功能，包括进程管理、内存管理、任务 调度、中断处理、并发与同步处理等； b)若操作系统属于其他类型内核不做 要求 | 对操作系统兼容的内 核版本提出要求，可 提高不同批次采购的 操作系统的兼容性； 若操作系统市场主流 内核版本升级，采购 人可根据情况参考相 关国家、行业或团体 标准调整应兼容的内 核版本 |
| 21 | 功能 要求 | *进程管理 | *进程调度 | 否 | 操作系统支持进程创建、分组、删除及 进程信息获取 | / |
| 22 | 功能 要求 |  | *优先级设置 | 否 | 操作系统支持进程优先级设置，包括优 先级范围设置、优先级调度策略设置等 | / |
| 23 | 功能 要求 |  | *地址映射 | 否 | 操作系统支持进程内存地址的正向映 射和反向映射 | / |
| 24 | 功能 要求 | *内存管理 | *内存地址管理 | 否 | 操作系统支持基础连续虚拟地址、连续 物理地址的申请、回收和释放 | / |
| 25 | 功能 要求 |  | *内存管理单元 | 否 | 操作系统支持内存管理单元，通过页表 映射实现虚拟地址和物理地址的映射 关系 | / |
| 26 | 功能 要求 |  | *buddy 分配器 | 否 | a)若操作系统基于Linux 内核，支持 buddy 分配器，支持 slob、slub 或 slab 分配器； b)若操作系统属于其他类型内核不做 要求 | / |
| 27 | 功能 要求 |  | *DMA 内存 | 否 | 操作系统支持 DMA 内存的申请和释放， 包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存 DMA | / |
| 28 | 功能 要求 |  | *内存 zone 管理 | 否 | a)若操作系统基于Linux 内核，操作系 统支持内存 zone 管理； b)若操作系统属于其他类型内核不做 要求 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 功能 要求 |  | *内存分配方式 | 否 | 操作系统支持不交换硬盘的内存分配 方式 | / |
| 30 | 功能 要求 |  | 调用接口 | 否 | 操作系统提供非文件形式的内存动态 函数库调用接口，以满足敏感内存动态 库的非文件形式调用需求 | 用户根据实际需求 选择 |
| 31 | 功能 要求 | *任务调度 | *上下文切换 | 否 | 操作系统支持进程上下文切换 | / |
| 32 | 功能 要求 |  | *进程负载均衡 | 否 | 操作系统支持进程负载均衡调度方式 | / |
| 33 | 功能 要求 |  | *调度方式 | 否 | 操作系统支持进程基于时间片的调度 方式 | / |
| 34 | 功能 要求 |  | *抢占调度方式 | 否 | 操作系统支持进程抢占调度方式 | / |
| 35 | 功能 要求 | *中断处理 | *中断处理 | 否 | 操作系统支持硬件中断号和软件中断 号的映射、注册和处理；支持高精度时 钟中断、类软中断和类tasklet 下半部 中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和 力处理以及中断抢占；支持中断工作队 列处理，包括工作队列创建、初始化、 调度和回收等 | / |
| 36 | 功能 要求 | *并发与同步处 理 | *并发同步处理 | 否 | 操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体 等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子 操作；支持内存屏障操作 | / |
| 37 | 功能 要求 | *中文支持要求 | *字符编码 | 否 | 操作系统符合 GB 18030 的要求 | / |
| 38 | 功能 要求 |  | *字库 | 否 | 操作系统提供符合 GB 18030 标准的字 库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷 体及小标宋体在内的 5 种字库； 支持曲线字库，可无级放缩字形大小， 以适应不同分辨率的输出设备，输出字 形应字形正确，字体规范； 支持用户扩展安装字库 | / |
| 39 | 功能 要求 |  | *输入法 | 否 | 操作系统应内置输入法框架； 至少提供一种音码和一种型码输入法； 支持 GB 18030 中已编码的语言文字输 入法的安装使用 | 有特定语言文字处理 需求时可提出具体要 求 |
| 40 | 功能 要求 |  | *输入法标准 | 否 | 操作系统提供的通用键盘输入法应符 合 GB/T 19246—2003 要求； 如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790 —2010 要求； 如提供语音输入法，应符合 GB/T21023 —2007 要求 | 满足用户个性化输入 需求 |
| 41 | 功能 要求 |  | 互联网输入法 | 否 | 操作系统支持主流互联网输入法，支持 输入法词库在线更新 | 支持该功能时可提升 用户输入体验 |
| 42 | 功能 要求 |  | *输出 | 否 | 系统配置的字库能被工具或软件正常 调用打印和显示 | / |
| 43 | 功能 要求 |  | *表示 | 否 | 操作系统提供中文界面显示，提供符合 要求的日期、星期、上下午、时间、货 币、数字等显示及表示方式 | / |
| 44 | 功能 要求 | *系统管理要求 | *系统信息 | 否 | 操作系统提供系统信息查看工具，支持 用户查看系统版本、内核版本、内存容 量、CPU 型号等信息 | / |
| 45 | 功能 要求 |  | *系统资源管理 | 否 | 操作系统提供系统资源管理工具并图 形化显示进程信息、资源信息、文件资 源信息等 | / |
| 46 | 功能 要求 |  | *硬盘管理 | 否 | 操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘 容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、 NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统 格式 |  |
| 47 | 功能 要求 |  | *设备信息 | 否 | 操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、 内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、 USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、 计算机型号和操作系统信息、设备驱动 状态（启用或禁用），并支持设备启用、 禁用状态设置 | / |
| 48 | 功能 要求 |  | *文件管理器 | 否 | 操作系统支持按文件名、文件类型、文 件修改时间、文件大小排序显示文件； 支持文本文件、图片文件和视频文件首 帧的预览； 显示当前用户的主目录、桌面、文档、 下载、回收站等文件资源； 支持对光驱、闪存盘的访问； 支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、 NFS 等协议下的网络资源； 支持通过地址栏输入绝对路径定位文 件夹； 支持文件按照列表显示或网格图标显 示； 支持新建文件、文件夹和快捷方式，并 支持扩展新建的文件类型； 支持全选当前文件夹所有文件，支持文 件多选、反选； 支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、 压缩等文件操作； 支持选择文件打开方式，可以使用默认 用程序打开，并支持修改默认用程序； 支持按文件名、修改时间、文件大小等 搜索 | / |
| 49 | 功能 要求 |  | 全文搜索 | 否 | 操作系统支持全文搜索，文件类型包括 OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、 XML、sh 脚本等 | 支持更优，可提高用 户搜索效率 |
| 50 | 功能 要求 |  | *本地帐户管理 | 否 | 操作系统提供图形管理界面，支持帐户 和用户组管理，支持口令、头像、权限 设置，支持口令修改，支持重设管理帐 户口令 | / |
| 51 | 功能 要求 |  | *登录管理 | 否 | 操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别 登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key 等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免 口令登录和自动登录 | / |
| 52 | 功能 要求 |  | *鼠标管理 | 否 | 操作系统提供图形化鼠标管理工具； 支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测 试； 支持左右手习惯设置； 对于带触控板的微型计算机，应具有触 控板管理功能，包括启动与禁止及相应 的防误触等功能 | / |
| 53 | 功能 要求 |  | *键盘管理 | 否 | 操作系统提供键盘图形化管理工具； 支持重复键延时及速度设置； 支持数字键盘、大写锁定提示 | / |
| 54 | 功能 要求 |  | *显示管理 | 否 | 操作系统支持屏幕分辨率设置； 支持屏幕刷新率设置； 支持屏幕亮度设置； | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调 节； 支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式 输出显示，支持多个屏幕显示位置设 置，支持各屏幕显示方向独立设置； 支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动 和自适应匹配设置窗口等比缩放显示； 支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显 示器； 支持触屏功能，包括选择、点击、双击、 滚动等操作； 支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的 背景图片设置； 支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴 权恢复 |  |
| 55 | 功能 要求 |  | *声音管理 | 否 | 操作系统支持输出音量大小设置、静音 设置； 支持系统默认音效配置； 支持输入输出设备配置； 支持输入噪音抑制开关设置； 支持输出音量增强开关设置； 支持输出声道左右平衡设置 | / |
| 56 | 功能 要求 |  | *快捷键管理 | 否 | 操作系统支持预先定义系统快捷键； 支持自定义快捷键 | / |
| 57 | 功能 要求 |  | *时间日期管理 | 否 | 操作系统支持图形化显示； 支持系统日期、时间设置； 支持时区设置； 支持网络时钟同步设置 | / |
| 58 | 功能 要求 |  | *电源管理 | 否 | 操作系统支持空闲时显示器转入待机 的时间设置； 支持空闲时计算机转入屏幕保护的时 间设置； 支持屏幕显示亮度设置； 便携式计算机使用时支持高性能、平 衡、节能等模式设置 | / |
| 59 | 功能 要求 |  | *输入法管理 | 否 | 操作系统支持添加和删除输入法； 支持快捷键设置，包括输入法启动、输 入法激活/非激活切换、顺序切换等； 支持多种输入法共存 | / |
| 60 | 功能 要求 |  | *默认登录语言 | 否 | 按照安装时选择的文种类型作为初次 登录系统文种 | / |
| 61 | 功能 要求 |  | 多语言图形界面 | 否 | 操作系统支持 GB18030 规定的文种的语 言环境，支持已安装文种切换显示设置 | 有特定语言文字处理 需求时可提出具体要 求 |
| 62 | 功能 要求 |  | *打印机管理 | 否 | 操作系统支持添加和删除打印机； 支持添加本地打印机、网络打印机及共 享打印机； 支持打印机共享； 支持查看打印机列表； 支持任务队列管理，包括取消、暂停、 挂起； 支持页面设置； 提供接口查询打印机打印状态，包括指 定文件打印成功的页数、份数、页码及 打印失败的文件名和页码等信息 | / |
| 63 | 功能 要求 |  | *外设管控 | 否 | 操作系统支持动态显示未授权设备信 息； 支持接口控制、设备控制、权限控制等 | 满足用户基本的输入 输出管控需求 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （接口包括 USB、蓝牙、网络接口等； 设备包括打印机、摄录设备、USB 存储 设备等；权限包括读、写、执行等）； 支持按设备类型、设备 ID、接口等配置 设备接入黑白名单策略； 提供完整的连接记录，记录可追溯 |  |
| 64 | 功能 要求 |  | *隐私文件保护 | 否 | 操作系统提供基于独立口令和密钥保 护的文件保险箱； 支持口令和透明加解密鉴权访问文件 保险箱内的文件和文件夹； 支持手动上锁文件保险箱； 支持通过密钥找回口令 | / |
| 65 | 功能 要求 |  | *网络管理 | 否 | 支持图形化显示； 支持 DNS 设置； 支持 IPV4/IPV6 地址配置； 支持自动获取网络地址； 支持网关设置； 支持手动/自动设置网络代理服务器， 支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种 协议； 支持无线网络管理，包括连接或断开网 络、配置口令、手动刷新无线热点列表 等； 支持个人热点共享，包括有线、无线网 络生成的网络热点； 支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan 类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编 辑和删除连接配置，支持启用或禁用 VPN 自动连接 | / |
| 66 | 功能 要求 |  | *默认应用程序 管理 | 否 | 操作系统提供默认用程序管理工具，支 持预先定义和修改指定用类型的默认 程序，包括图片、文本、音视频、网页、 邮件 | / |
| 67 | 功能 要求 |  | 应用商店 | 否 | 支持应用软件可视化管理； 支持按日常办公、网络应用、多媒体、 安全软件、应用开发、游戏娱乐等分类 显示； 支持应用软件搜索功能； 支持应用软件推荐、下载、安装、卸载 和升级 | 根据用户实际需求选 择 |
| 68 | 功能 要求 |  | *通知管理 | 否 | 操作系统任务栏提供通知中心图标，并 显示消息提醒； 系统和应用使用通知接口发送通知消 息； 支持对通知消息的管理，包括显示、删 除、清理等 | / |
| 69 | 功能 要求 |  | *主题管理 | 否 | 操作系统提供图形化主题管理工具； 支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色 方式显示系统图形化界面； 支持系统主题颜色设置； 支持系统图标主题设置； 支持系统光标主题设置 | / |
| 70 | 功能 要求 |  | 产品许可机制 | 否 | a)操作系统支持序列号授权、批量激活 服务、场地授权等未激活期间，系统不 得频繁提示干扰用户正常使用；未激活 系统不得影响用户数据安全与完整性； b)免激活的系统不适用 | 根据用户实际需求选 择 |
| 71 | 功能 | *图形化要求 | *用户操作界面 | 否 | 操作系统提供图形化操作界面 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  |  |  |  |  |
| 72 | 功能 要求 |  | *桌面图标 | 否 | 操作系统默认提供我的系统、个人文 档、回收站等图标 | / |
| 73 | 功能 要求 |  | *桌面图标管理 | 否 | 操作系统提供回收站工具，可收集要删 除的文件和文件夹，并支持右键清空操 作； 支持应用程序快捷方式与文件共存； 支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文 件操作； 支持文件图标拖拽、摆放； 支持图标名称修改； 支持按照文件类别显示文件图标 | / |
| 74 | 功能 要求 |  | *桌面快捷选单 | 否 | 操作系统支持桌面图标按照网格排列； 支持右键选单新建纯文本； 支持右键选单新建文件夹； 支持右键选单选择图标排列顺序，排序 可按名称、类型、修改时间、文件大小 | / |
| 75 | 功能 要求 |  | *起始选单 | 否 | 操作系统支持分类显示系统已安装应 用； 支持创建应用的快捷方式到桌面； 支持添加应用访问快捷方式到任务栏； 支持多种方式搜索内容，支持拼音搜 索、模糊搜索快捷查找系统应用； 支持新安装应用与应用列表中其他应 用以明显方式区分，包括突出显示、增 加标识或单独分类； 包含电源操作按钮，并可触发系统退出 界面； 包含直接进入控制系统或配置系统的 功能入口或应用图标 | / |
| 76 | 功能 要求 |  | *任务栏 | 否 | 操作系统应提供图形化任务管理工具 栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通 知栏； 提供快速启动应用程序区，可以添加或 删除应用启动快捷方式； 提供系统通知栏，显示网络、声音、电 源、USB 设备等，支持应用程序（如输 入法等）的状态信息； 提供显示桌面功能，支持最小化当前所 有窗口，在有活动窗口的情况下快速切 换成只显示用户桌面；对已切换成只显 示用户桌面的状态，可以快速切换回活 动窗口状态； 直观区分任务栏应用运行与未运行的 状态； 支持任务栏隐藏； 支持任务栏位置调整 | / |
| 77 | 功能 要求 |  | *桌面工作区 | 否 | 操作系统支持多工作区，支持应用跨工 作区移动； 可配置工作区数量； 可通过快捷键切换工作区 | / |
| 78 | 功能 要求 |  | *系统退出 | 否 | 操作系统退出界面应为模态或全屏界 面，提供选择关机、重启、锁定、注销、 休眠、待机等六种操作 | / |
| 79 | 功能 要求 |  | *窗口管理器 | 否 | 操作系统支持对窗口的操作，如最小 化、最大化、移动、改变大小、总是置 顶或在最前端、关闭； 提供窗口显示最小化、最大化和关闭按 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 钮； 提供窗口标题，显示窗口名称，并区别 显示选中和未选中窗口； 窗口可以在不同工作区中移动； 提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出 桌面范围内； 提供窗口切换功能，通过快捷键可在打 开的窗口中按一定顺序进行快速切换； 提供多任务视图功能，可以预览当前工 作区内已打开的所有窗口； 支持一键操作移开桌面所有窗口，显示 桌面； 提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显 示各窗口，支持同时调整窗口尺寸 |  |
| 80 | 功能 要求 |  | *图形特效 | 否 | 操作系统窗口显示支持模糊透明特效， 当支持透明效果的窗口与其他窗口重 叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色 的融合发生变化； 提供窗口外观装饰效果设置，如边框、 阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明 度可调节 | / |
| 81 | 功能 要求 | *常用软件支持 | *应用软件安全 要求 | 否 | 操作系统预装应用软件应进行签名认 证，确保应用软件的安全性、稳定性、 可靠性 | / |
| 82 | 功能 要求 |  | *压缩工具 | 否 | 操作系统提供压缩解压缩工具，支持 zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz 等压缩格式新建、打开、解压操作，以 及对压缩文件中所含文件进行添加、删 除、重命名等操作； 支持解压 rar 格式文件； 支持对压缩包进行加解密 | / |
| 83 | 功能 要求 |  | *音频播放工具 | 否 | 操作系统提供音频播放工具，支持MP3、 OGG、WAV 等音频格式文件； 支持播放本地音频文件； 支持本地音乐文件搜索功能； 支持播放控制，可设置播放模式 | / |
| 84 | 功能 要求 |  | *音频录制工具 | 否 | 操作系统提供音频录制工具，支持系统 播放和传声器输入的音频录制为文件； 支持录制音频过程中的录制、暂停、续 录和停止等操作 | / |
| 85 | 功能 要求 |  | *视频播放工具 | 否 | 操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、 OGG 等封装格式的视频文件； 支持播放本地视频文件； 支持自动加载本地字幕； 支持播放控制功能； 提供软件解码与硬件编解码切换选项， 如硬件支持编解码，应优先使用 | / |
| 86 | 功能 要求 |  | *视频录制工具 | 否 | 操作系统提供视频录制工具，支持通过 摄像头等设备拍摄图片和录制音视频 文件； 拍摄照片时，支持设置构图网格、快门 音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄 和图像分辨率； 录制音视频时，支持延时录制 | / |
| 87 | 功能 要求 |  | *光盘刻录管理 工具 | 否 | 操作系统提供光盘刻录管理工具，支持 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、 DVD+RW 格式的光盘； 支持将光盘复制为镜像文件保存到另 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一张光盘； 支持将光盘镜像文件刻录到光盘； 支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读 取； 支持 ISO9660 格式光盘追加刻录； 支持检查光盘数据完整性 |  |
| 88 | 功能 要求 |  | *截图录屏 | 否 | 操作系统提供截图录屏工具，支持系统 截图和录屏； 支持延时捕捉屏幕图像设置； 支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操 作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像 头画中画内容； 支持多种截图区域，包括全屏、程序窗 口和自选区域； 支持多种保存选项，包括保存到系统默 认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴 板； 系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等 格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV 等格式 | / |
| 89 | 功能 要求 |  | *图像查看工具 | 否 | 操作系统提供图像查看工具，支持查看 图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、 BMP 等图像格式； 支持显示图像文件的基本信息，包括文 件大小、图像格式、宽度和高度等； 支持对图像文件的操作，包括放大、缩 小、旋转、打印等 | / |
| 90 | 功能 要求 |  | *文件扫描工具 | 否 | 操作系统提供文件扫描工具，支持扫描 文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、 BMP、PDF 等； 支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度； 支持扫描分辨率、幅面设置 | / |
| 91 | 功能 要求 |  | *浏览器 | 否 | 操作系统提供浏览器，支持HTML4、 HTML5、ECMAScript、CSS 等标准； 支持符合国家密码管理要求的商用密 码算法； 支持国家电子认证根 CA 签发的符合相 关要求的CA 机构证书； 支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP | / |
| 92 | 功能 要求 |  | 远程协助工具 | 否 | 操作系统提供远程协助工具，支持本地 桌面被远程控制和对远程桌面的控制 | 根据用户实际需求选 择 |
| 93 | 功能 要求 |  | *文件共享 | 否 | 操作系统提供文件共享工具，支持按用 户身份进行读写权限设置 | / |
| 94 | 功能 要求 |  | 远程桌面支持 | 否 | 操作系统提供支持 SSH、SFTP 的网络客 户端工具 | 支持更优，提高远程 访问便携性 |
| 95 | 功能 要求 | *开发环境 | *开发环境 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode 等集成开发环境 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 96 | 功能 要求 |  | *开发库 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、 Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Per l、 Python、Ruby、Rust、Go lang、JS 等开 发库 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 97 | 功能 要求 |  | *编译开发工具 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、 GDB、Make、CMake 等语言编译器 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 98 | 功能 要求 |  | *文本编辑工具 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。 | 方便用户进行应用开 发适配 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 功能 要求 | *开发支持 | *开发文档 | 否 | 操作系统应内置或通过官方网站、社区 等提供中文开发文档，包括： 软件开发参考文档； 驱动开发参考文档； 应用移植开发文档； API 文档 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 100 | 兼容 性要 求 | *运行环境兼容 | *版本兼容 | 否 | 操作系统基础运行库或开发环境向后 （向下）兼容，即系统版本升级后，能 兼容上一版本所运行的软件与设备； 系统主版本兼容维护时间自发布之日 起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、 功能升级、新硬件支持等； 支持以增量升级包的方式实现版本更 新 | / |
| 101 | 兼容 性要 求 |  | *文件系统层次 结构 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系 统层次结构 | / |
| 102 | 兼容 性要 求 |  | *运行库 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 | / |
| 103 | 兼容 性要 求 |  | *命令 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命 令 | / |
| 104 | 兼容 性要 求 | *软件包 | 软件包格式 | 否 | 操作系统是Linux 内核的操作系统时， 支持安装 RPM 与 DEB 格式的软件包，当 系统默认不支持 RPM 或 DEB 格式的软件 包时，提供工具对软件包格式进行转 换，软件包格式转换不影响软件对环境 依赖关系 | 可降低应用适配成本 |
| 105 | 兼容 性要 求 |  | *软件包管理 | 否 | 操作系统支持图形化方式下载、安装和 卸载软件包； 显示已安装软件包的描述和包含的文 件； 支持安装时优先自动进行缺失依赖软 件包的下载和安装； 自动检测本地安装包，当发现安装包未 经签名认证时自动告警； 在连接软件仓库/应用商店时（含局域 网、广域网）能自动搜索并下载依赖的 软件包 | / |
| 106 | 兼容 性要 求 | *硬件兼容（整 机） | *微型计算机兼 容清单 | 否 | 供应商提供兼容的台式微型计算机品 牌及型号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 107 | 兼容 性要 求 |  | *便携式微型计 算机兼容清单 | 否 | 供应商提供兼容的便携式微型计算机 品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 108 | 兼容 性要 求 | *硬件兼容（部 件） | *固件 | 否 | 供应商提供兼容的固件品牌及型号清 单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 109 | 兼容 性要 求 |  | *显卡 | 否 | 供应商提供兼容的显卡品牌及型号清 单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 110 | 兼容 性要 求 |  | *网卡 | 否 | 供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌 及型号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 111 | 兼容 性要 |  | *蓝牙 | 否 | 供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型 号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 求 |  |  |  |  |  |
| 112 | 兼容 性要 求 |  | *显示设备 | 否 | 供应商提供兼容的显示设备品牌及型 号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 113 | 兼容 性要 求 |  | *生物特征 | 否 | 供应商提供兼容的生物识别设备（指 纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼 容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 114 | 兼容 性要 求 | *硬件兼容（外 设） | *打印机 | 否 | 供应商提供兼容的打印机品牌及型号 清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 115 | 兼容 性要 求 |  | *扫描仪 | 否 | 供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号 清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 116 | 兼容 性要 求 |  | *摄录设备 | 否 | 供应商提供兼容的摄录设备品牌及型 号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 117 | 兼容 性要 求 |  | *存储设备 | 否 | 供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1 的 U 盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少 兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 118 | 兼容 性要 求 |  | *主流蓝牙设备 | 否 | 供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音 响等品牌及型号清单，且至少兼容一款 产品 | 兼容设备越多越好 |
| 119 | 兼容 性要 求 |  | *主流 USB 外设 | 否 | 供应商提供兼容的USB 设备，如 USB 鼠 标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清 单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好 |
| 120 | 兼容 性要 求 | *软件兼容（日 常办公） | *办公软件 | 是 | 供应商提供兼容的办公软件品牌及版 本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 121 | 兼容 性要 求 |  | *版式软件 | 是 | 供应商提供兼容的版式软件品牌及版 本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 122 | 兼容 性要 求 |  | *签名软件 | 是 | 供应商提供兼容的电子签名、电子签 章、云签章、key 签署等签名软件的品 牌及版本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 123 | 兼容 性要 求 | *软件兼容（安 全防护） | *杀毒软件 | 是 | 供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及 版本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 124 | 兼容 性要 求 |  | *身份鉴别系统 | 是 | 供应商提供兼容的通过指纹、人脸识 别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证 的系统品牌及版本清单，且至少兼容一 款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 125 | 兼容 性要 求 |  | * 日志管理 | 是 | 供应商提供兼容的日志管理软件品牌 及版本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 126 | 兼容 性要 求 |  | *防火墙 | 是 | 供应商提供兼容的网络防护、安全管理 等软件的品牌及版本清单，且至少兼容 一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 127 | 兼容 性要 求 | *软件兼容（网 络应用） | *网络会议 | 是 | 供应商提供兼容的网络会议软件的品 牌及版本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 128 | 兼容 性要 求 |  | *浏览器 | 是 | 供应商提供兼容的浏览器的品牌及版 本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 129 | 兼容 性要 求 |  | *新闻信息 | 否 | 供应商提供兼容的新闻信息类软件的 品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 130 | 兼容 |  | *社交软件 | 否 | 供应商提供兼容的社交软件的品牌及 | 支持的品牌、版本越 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性要 求 |  |  |  | 版本清单，且至少兼容一款产品 | 多越好 |
| 131 | 兼容 性要 求 | *软件兼容（多 媒体） | *图形图像 | 是 | 供应商提供兼容的图像查看、图像编辑 的品牌及版本清单，且至少兼容一款产 品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 132 | 兼容 性要 求 |  | *媒体播放 | 是 | 供应商提供兼容的媒体播放类软件品 牌及版本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 133 | 兼容 性要 求 |  | *音乐电台 | 是 | 供应商提供兼容的多媒体类软件品牌 及版本清单，且至少兼容一款产品 | 支持的品牌、版本越 多越好 |
| 134 | 易用 性要 求 | *便捷使用 | *帮助提示 | 否 | 操作系统提供内置系统和应用中文图 文用户手册，包括使用说明、示例、常 见故障处理等； 对需要补充解释的部分，以合适方式提 供中文提示 | / |
| 135 | 易用 性要 求 |  | *快捷键 | 否 | 操作系统支持以下快捷键： <Super> 开始选单 <Alt>+<Tab> 遍历窗口 <Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口 <Alt>+<F4> 关闭当前窗口 <Ctrl>+<A> 全选 <Ctrl>+<X> 剪切 <Ctrl>+<C> 复制 <Ctrl>+<V> 粘贴 <Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法 <Ctrl>+<Shift> 切换输入法 <Super>+<L> 桌面锁定 <Super>+<D> 显示桌面 <Super>+<E> 打开文件管理器 <Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面 | / |
| 136 | 易用 性要 求 |  | 语音助手 | 否 | 语音助手工具支持开启关闭系统应用， 如应用商店、音视频播放、记事本、计 算器等； 支持显示控制，如调高调低屏幕亮度、 开启关闭投影仪等； 支持网络控制，如开启关闭无线局域 网、开启关闭蓝牙等； 支持语音播报，以语音方式播报当前窗 口所显示的文字内容； 支持语音听写，使用语音方式通过输入 设备，以文字内容显示在当前可编辑窗 口； 支持语音翻译，支持语音方式通过输入 设备，将内容进行中英文互译； 支持音乐播放控制，如上一首、下一首、 快进等 | 支持更优，用户可选 更多 |
| 137 | 可靠 性要 求 | *系统稳定性 | *操作系统连续 运行72 小时 | 否 | 操作系统在 CPU 占用大于等于80%，或 内存占用大于等于 80%压力情况下，连 续运行72 小时无故障 | / |
| 138 | 可靠 性要 求 | *检查修复 | *系统修复 | 否 | 操作系统提供文件系统检查与修复功 能，能自动修复文件系统错误或以显式 方式提示用户进行手动文件系统修复 | / |
| 139 | 可靠 性要 求 | *备份恢复 | *备份还原 | 否 | 操作系统提供备份还原功能： 支持系统的备份和还原； 支持全盘备份到外部存储设备； 支持还原到指定备份点； 支持保留用户数据的系统还原； | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支持系统无法正常进入状态时，可对系 统进行还原 |  |
| 140 | 可维 护性 要求 | *系统维护 | * 日志管理 | 否 | 操作系统提供日志管理工具： 支持图形化显示； 支持对系统日志信息的显示和刷新； 支持对日志文件的查找和导出； 支持对特定时间段内的日志进行筛选； 支持系统日志定期清除功能 | / |
| 141 | 可维 护性 要求 |  | *系统升级 | 否 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系 统部件、安全补丁等升级； 支持在线升级和离线升级； 升级不得修改破坏用户数据； 升级不得影响原有软硬件兼容性； 提供升级回退机制，能卸载已升级的软 件包，恢复系统原有状态； 如升级为不可回退，则系统升级前以显 式的提示告知用户 | / |
| 142 | 服务 要求 | *交付方式 | *交付方式 | 否 | 操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像 文件（下载）等交付方式 | 用户可要求厂商同时 提供一种或多种交付 方式 |
| 143 | 服务 要求 | *产品维护服务 周期 | *产品维护周期 | 否 | 产品自发布之日起至产品停止功能升 级（包含不限于新特性、新硬件支持、 问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 | / |
| 144 | 服务 要求 |  | *产品延伸服务 周期 | 否 | 产品停止功能升级之日起至产品停止 功能维护（包括问题修复、安全补丁等） 之日止≥4 年 | 产品通用维护服务周 期基本要求，可通过 延长“产品维护周期” 替代 |
| 145 | 服务 要求 |  | *产品延伸安全 服务周期 | 否 | 产品功能维护停止之日起至产品停止 安全维护（包括中高风险漏洞修复）之 日止≥2 年 | 产品通用维护服务周 期基本要求，可通过 延长“产品延伸服务 周期”替代 |
| 146 | 服务 要求 |  | *产品售后服务 周期 | 否 | ≥6 年 | 自销售之日起，产品 售后服务周期不少于 6 年，包括产品停售以 后的特需销售 |
| 147 | 服务 要求 | *售后服务 | *原厂服务 | 否 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供， 不由代理商提供 | / |
| 148 | 服务 要求 |  | *服务热线电话 | 是 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日 每日不少于8h（应覆盖一般工作时间， 具体时间由企业标准给出）中文技术服 务热线 | 操作系统厂商提供的 支持服务标准越高越 好 |
| 149 | 服务 要求 |  | *技术服务标准 | 是 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于 8h 技术支持服务 | 操作系统厂商提供的 支持服务标准越高越 好 |
| 150 | 服务 要求 |  | 定制优化增值服 务 | 否 | 操作系统厂商提供代码级定制优化服 务 | 定制化能力可帮助规 模用户解决专业技术 服务需求，用户可 根据需要确定是否需 要供应商提供定制优 化服务 |
| 151 | 服务 要求 |  | *技术服务时效 | 是 | 操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响 应要求，两个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障提供可行的升级 方案 | 操作系统厂商提供的 支持服务标准越高越 好 |
| 152 | 服务 要求 |  | *技术服务保障 | 否 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作 系统厂商原厂人员免费对产品进行补 充或更换 | / |
| 153 | 服务 | *交付与安装调 | 现场服务 | 否 | 单次采购 500 套及以上时提供原厂团队 | 用户可根据需要确 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 | 试 |  |  | 驻场服务 | 定是否需要供应商提 供现场技术支持服务 |
| 154 | 服务 要求 |  | *配套资料 | 否 | 操作系统厂商交付产品时提供配套的 技术资料，包括但不限于系统说明文 件、用户手册（用户安装、操作、维护、 故障排除）等 | / |
| 155 | 服务 要求 | *系统更换 | *系统更换 | 否 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费 更换（注：更换后不延长服务期） | 1.安装介质损坏，免 费更换安装介质； 2.整机 CPU 体系架构 变更时（原环境停止 使用），可免费安装 介质 |
| 156 | 服务 要求 | *厂商能力要求 | *服务团队 | 否 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系 和服务团队，为客户提供专业的原厂中 文服务 | / |
| 157 | 供应 保障 要求 | *数据上行安全 保障 | *数据收集安全 保障 | 否 | 除用户授权采集的信息外不采集其他 数据，相关信息采集无安全风险，相关 数据存储在大陆境内 | / |
| 158 | 供应 保障 要求 | *数据下行安全 保障 | *数据供给安全 保障 | 否 | 数据供给安全保障：涉及数据下载的线 上服务物理服务器不出境，包括代码仓 库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 | / |
| 159 | 供应 保障 要求 | *代码无风险 | *代码无风险 | 否 | 操作系统厂商可提供源代码，源代码可 供第三方机构审查，开源许可合规，代 码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或 后门，代码可追溯、可重构 | / |
| 160 | 安全 要求 | *基本要求 | *基本要求3 | 否 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指 定的中国信息安全测 评中心和国家保密科 技测评中心网站查看 安全可靠测评结果 |
| 161 | 安全 要求 | *密码算法支持 | *密码算法实现 | 否 | 操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003 和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 162 | 安全 要求 |  | *随机数生成 | 否 | 随机数质量符合GM/T 0005《随机性检 测规范》或 GB/T32915《信息安全技术 二元序列随机性检测方法》 | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 163 | 安全 要求 |  | *内置数字证书 | 否 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根 证书 | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 164 | 安全 要求 |  | *密码协议实现 | 否 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 165 | 安全 要求 | *安全管理工具 | *安全管理工具 | 否 | 操作系统提供安全管理工具，包括帐户 安全、网络防护、病毒防护、应用程序 执行控制 | / |
| 166 | 安全 要求 | *身份鉴别 | *生物特征识别 管理 | 否 | 操作系统支持两种及以上的生物特征 类型鉴别，如指纹、人脸； 支持使用生物特征进行命令行、图形化 提权操作的身份鉴别； 支持使用生物特征进行系统登录操作 的身份鉴别； 支持用户管理自己的生物特征信息 | / |
| 167 | 安全 要求 |  | *身份鉴别服务 | 否 | 操作系统用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内帐户 标识具有唯一性； 支持配置帐户口令复杂度校验及强口 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 令管理； 支持帐户口令有效期配置； 支持口令鉴别失败控制； 支持口令加密算法配置，帐户口令进行 加密后以不可逆的密文形式保存； 支持禁止根帐户(root)远程登录设置 |  |
| 168 | 安全 要求 | *访问控制 | *自主访问控制 | 否 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控 制对客体的访问，并阻止非授权帐户对 客体的访问普通用户缺省拥有新建、读 写和删除私有目录下文件的权限； 支持细粒度的自主访问控制，将访问控 制的粒度控制在指定帐户，对系统中的 每一个客体，实现由客体拥有者以指定 帐户方式确定其对该客体的访问权限， 而其他同组帐户或非同组的帐户和用 户组对该客体的访问权则由客体拥有 者授予 | / |
| 169 | 安全 要求 |  | *强制访问控制 | 否 | 操作系统支持对应用程序的访问控制 与资源限制，包括对文件、网络等客体 的访问控制； 支持应用安装控制、应用执行控制 | / |
| 170 | 安全 要求 |  | *安全审计 | 否 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访 问控制、标记和强制访问控制策略的修 改等生成审计日志； 审计记录包括事件类型、事件发生的日 期、触发事件的帐户、事件成功或失败 等字段； 支持审计日志查询和导出功能设置 | / |
| 171 | 安全 要求 | *防火墙工具 | *基本要求 | 否 | 操作系统支持开启或关闭防火墙； 支持添加防火墙规则，至少包括名称、 协议、地址和端口； 提供不同场景下的缺省防火墙配置，如 公共、专用和自定义； 支持不同的访问策略，包括允许、拒绝 | / |
| 172 | 安全 要求 |  | 扩展要求 | 否 | 提供一键关闭远程访问功能 | 提高用户配置便捷性 |
| 173 | 安全 要求 | *漏洞管理 | *漏洞编号 | 否 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立 编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE 编号； 漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通 过系统推送、电子邮件或官方网站等方 式通知用户； 漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补 丁等方式对系统漏洞进行修复； 漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞 列表，并提供命令或网页等方式方便用 户查询漏洞及其修复情况 | / |

备注：

1、加“*”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“*”的指标由用户根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2、“是否可以作为评分因素”为“是”的指标，用户可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否”的，不能设为评分项。

# 二、服务器操作系统政府采购需求标准

| 序号 | 分类 | 一级指标4 | 二级指标 4 | 是否可以作 为评分因素5 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | *操作系统支持 多 CPU 架构 | *同源兼容多 CPU 平台架构 | 否 | 操作系统支持同源兼容 ARM、 LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的 CPU | 用户可根据实际需 要指定需要兼容的 CPU 架构 |
| 2 | 功能 要求 | *操作系统支持 CPU 内置功能 | *多核支持 | 否 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括 核间负载均衡、线程绑定等，并提供接 口，通过访问接口获取运行状态和控制 多核调度 | 多核调度可有效提升 多任务并发处理能力 |
| 3 | 功能 要求 |  | *CPU 虚拟化支 持 | 否 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 | CPU 硬件虚拟化可以 有效提升虚拟化效率 |
| 4 | 功能 要求 |  | *动态调节 CPU 运行频率 | 否 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU 的运行频率 | 支持此项功能可有效 提升计算机能效 |
| 5 | 功能 要求 |  | *支持多 CPU | 否 | 支持跨路内存访问，支持 CPU 间负载均 衡，支持并优化 NUMA 体系架构 | 提高多任务并行计算 与内存访问效率 |
| 6 | 功能 要求 |  | *支持 CPU 内置 安全功能 | 否 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机 数生成等功能；提供编程接口供应用程 序调用；支持通过硬件指令判别临界区 冲突；支持调用CPU 指令，实现自旋锁 | 提高密码运算效率， 提升物理级安全防护 能力 |
| 7 | 功能 要求 | *安装部署 | *安装方式 | 否 | 操作系统支持光盘安装、USB 闪存盘安 装、网络安装和无人值守安装 | 满足用户不同应用场 景安装需求 |
| 8 | 功能 要求 |  | *安装模式 | 否 | 操作系统支持图形或文本安装模式 | 满足用户不同应用场 景安装需求 |
| 9 | 功能 要求 |  | *安装过程配置 | 否 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑 分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、 安装组件设置、时区设置、键盘布局设 置、初始用户设置、计算机名设置和网 络设置，支持通过 USB 闪存盘等方式加 载硬件驱动、支持设置加密文件系统 | 同时满足普通用户及 专业技术人员安装部 署可行化配置需求 |
| 10 | 功能 要求 |  | *系统引导 | 否 | a)操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范 固件引导，当计算机以UEFI模式启动 安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使系统能以UEFI 模式引导； b)支持 bootloader 引导，支持 MBR 及 GPT | UEFI 是主流的固件规 范，支持 UEFI 为操作 系统基本功能 |
| 11 | 功能 要求 |  | *引导修复 | 否 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复 功能，当已安装的系统引导被破坏时， 可重建系统引导 | / |
| 12 | 功能 要求 |  | *引导参数编辑 | 否 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持 GRUB 口令保护 | / |
| 13 | 功能 要求 |  | *数据保护 | 否 | 安装程序在安装执行前明确提示用户 可能会删除已有数据，并提供退出/取 消功能，当用户取消安装时，不改变硬 盘上已有数据 | 避免用户数据未经确 认被格式化删除 |
| 14 | 功能 要求 |  | *分辨率自适应 | 否 | 操作系统安装完成后应自动适配显示 器最佳分辨率(文本模式除外) | / |
| 15 | 功能 要求 |  | *安装配置正确 性校验 | 否 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自 定义的某些配置可能会影响系统启动 或正常使用，予以明确提示 | / |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 功能 要求 | *系统内核 | *内核要求 | 否 | a)若操作系统是基于Linux 内核的服务 器操作系统应兼容4.19 版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做 要求 | 对操作系统兼容的内 核版本提出要求，可 提高不同批次采购的 操作系统的兼容性； 若操作系统市场主流 内核版本升级，采购 人可根据情况参考相 关国家、行业或团体 标准调整应兼容的内 核版本 |
| 17 | 功能 要求 | *进程、线程调 度 | *NUMA | 否 | 操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度 | / |
| 18 | 功能 要求 |  | *多核轮询 | 否 | 操作系统支持 CPU 多核轮询调度 | / |
| 19 | 功能 要求 |  | *进程调度 | 否 | 操作系统具备进程优先级动态调整能 力，允许在进程运行时对优先级进行调 整；区分实时进程与非实时进程，分别 进行调度；支持进程运行状态检查 | / |
| 20 | 功能 要求 | *内存管理 | *内存容量 | 否 | 操作系统支持最大内存不小于4TB | 操作系统须支持，支 持的最大内存越大， 表明操作系统扩展能 力越强 |
| 21 | 功能 要求 |  | *内存大页管理 | 否 | 操作系统允许应用申请内存大页降低 页表转换 | / |
| 22 | 功能 要求 |  | *NUMA | 否 | 操作系统支持 NUMA 近节点优化 | / |
| 23 | 功能 要求 |  | 内存超分 | 否 | 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存 的使用率 | 用户根据实际需求 选择，该功能多用于 云计算场景下 |
| 24 | 功能 要求 | *存储管理 | *RAID 支持 | 否 | 操作系统支持硬 RAID 和软 RAID，支持 软 RAID 级别 0、1、5、6、10 | / |
| 25 | 功能 要求 |  | *虚拟文件系统 | 否 | 操作系统支持将不同功能的外部设备 抽象为统一的文件操作接口，包括存 储、输入输出设备 | / |
| 26 | 功能 要求 |  | *文件管理 | 否 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 | / |
| 27 | 功能 要求 |  | *可移动存储 | 否 | 操作系统支持对可移动外部存储的管 理，包括启停、禁用、恢复等 | / |
| 28 | 功能 要求 |  | *外部独立存储 | 否 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 | / |
| 29 | 功能 要求 |  | *多路径聚合 | 否 | 操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动 态负载均衡 | / |
| 30 | 功能 要求 |  | *故障检测 | 否 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及 信息收集 | / |
| 31 | 功能 要求 |  | *虚拟内存 | 否 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文 件作为虚拟扩展内存用于存放内存数 据，支持虚拟内存压缩 | / |
| 32 | 功能 要求 |  | *网络块设备挂 载 | 否 | 操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph 块设备视为常规存储设备挂载到某个 目录并作为标准文件系统使用 | / |
| 33 | 功能 要求 |  | 存储缓存 | 否 | 操作系统支持快速块设备作为慢速块 设备缓存以加速 I/O | / |
| 34 | 功能 要求 | *网络管理 | *网络链路检测 | 否 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路 事件通知和链路状态查询 | / |
| 35 | 功能 要求 |  | *TCP 卸载引擎 | 否 | 操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的 网卡 | / |
| 36 | 功能 |  | *网络协议 | 否 | 操作系统支持 IPv4、IPv6 | / |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  |  |  |  |  |
| 37 | 功能 要求 |  | *多网卡绑定 | 否 | 操作系统支持多网卡绑定 | / |
| 38 | 功能 要求 |  | 用户态 TCP/IP 协 议栈 | 否 | 操作系统支持用户态 TCP/IP 协议栈 | / |
| 39 | 功能 要求 | *文件系统 | *文件系统支持 | 否 | 操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、 FAT32 等文件系统，支持相应格式分区 创建、删除、格式化等 | / |
| 40 | 功能 要求 |  | * 日志式文件系 统 | 否 | 操作系统支持日志式文件系统 | / |
| 41 | 功能 要求 |  | *文件处理能力 | 否 | 操作系统支持最大文件不小于4TB，最 大分区与文件系统不小于 10PB，最大文 件名长度不小于255 字节 | / |
| 42 | 功能 要求 |  | *分区大小调整 | 否 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系 统分区容量进行改变 | / |
| 43 | 功能 要求 | 授权激活(此条可根据实际需求调整) | 产品许可机制 | 否 | a)操作系统支持序列号授权、批量激活 服务、场地授权等方式；未激活期间， 系统不得频繁提示干扰用户正常使用； 未激活系统不得影响用户数据安全与 完整性； b)免激活的系统不适用 | 根据用户实际需求选 择 |
| 44 | 功能 要求 | *应用开发运行 环境 | *集成开发环境/ 开发框架 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供开发环境，包括Qt、 Ecl ipse、VSCode 等 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 45 | 功能 要求 |  | *开发工具库 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供开发库，包括 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、 Per l、Python、Ruby、Rust、Go lang、 JS 等 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 46 | 功能 要求 |  | *编译器开发工 具 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、 G++、Binut i ls、GDB、Make、CMake 等 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 47 | 功能 要求 |  | *文本编辑工具 | 否 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供文本编辑工具，包括 Emacs、Vim 等 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 48 | 功能 要求 |  | *软件包管理 | 否 | 操作系统支持查询软件包描述和包含 文件，以及软件包依赖； 支持在安装时自动提示并下载安装缺 失的依赖软件包 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 49 | 功能 要求 |  | *开发文档 | 否 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动 开发参考文档、应用移植开发文档、API 文档 | 方便用户进行应用开 发适配 |
| 50 | 功能 要求 | *服务支持 | *网络服务 | 否 | 操作系统支持 TCP/UDP | / |
| 51 | 功能 要求 |  | *网络共享 | 否 | 操作系统支持基于 NFS、SMB、FTP、CIFS 等协议的数据网络共享服务 | / |
| 52 | 功能 要求 |  | *WEB 服务 | 否 | 操作系统支持基于 HTTP、HTTPS、 FastCGI 等协议 WEB 服务 | / |
| 53 | 功能 要求 |  | *加密传输服务 | 否 | 操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的 隧道加密传输服务 | / |
| 54 | 功能 要求 |  | *数字证书服务 | 否 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书 服务 | / |
| 55 | 功能 要求 |  | *访问控制服务 | 否 | 操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访 问控制)机制的访问控制服务 | / |
| 56 | 功能 要求 |  | *网络管理服务 | 否 | 操作系统支持基于 SNMP、NETCONF、 RESTCONF 等协议的网络管理服务 | / |
| 57 | 功能 要求 |  | *时间同步服务 | 否 | 操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同 步服务 | / |
| 58 | 功能 |  | *远程连接服务 | 否 | 操作系统支持 RPC、rsync、SSH 等远程 | / |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  |  |  | 服务 |  |
| 59 | 功能 要求 |  | *邮件服务 | 否 | 操作系统支持基于 SMTP、POP3、IMAP 等的邮件服务 | / |
| 60 | 功能 要求 |  | *身份鉴别服务 | 否 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协 议的统一身份鉴别服务 | / |
| 61 | 功能 要求 |  | *数据存储和查 询服务 | 否 | 操作系统支持结构化和非结构化格式 数据的存储和查询服务 | / |
| 62 | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持块、文件、对象等类型的 数据存储服务 | / |
| 63 | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型 的数据库 | / |
| 64 | 功能 要求 |  | *存储服务 | 否 | 操作系统支持多种传输速率和存储协 议的 SAN 和 NAS 存储 | / |
| 65 | 功能 要求 |  | *集群支持 | 否 | 操作系统支持服务基于主备机制的分 布式集群、高可用集群的部署模式 | / |
| 66 | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持服务基于分布式通信协 议的分布式集群、高可用集群的部署模 式 | / |
| 67 | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协 议的高可用集群部署模式 | / |
| 68 | 功能 要求 |  | *分布式服务 | 否 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理 机制的分布式服务 | / |
| 69 | 功能 要求 |  | *负载均衡模式 | 否 | 操作系统支持基于OSI模型的 4/7 层和 链路层的负载均衡模式 | / |
| 70 | 功能 要求 |  |  | 否 | 操作系统支持基于不同调度算法的负 载均衡模式 | / |
| 71 | 功能 要求 |  | *高可用服务 | 否 | 操作系统提供对 HA 的支持，支持多种 集群配置模式，包括主主模式、主备模 式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及 节点故障检测 | / |
| 72 | 功能 要求 | 开源组件(此条可根据实际需求调整) | 开源数据库 | 否 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源数据库，并 对提供的开源组件进行签名认证，确保 组件的安全性、稳定性、可靠性 | 支持常见开源数据库 越多越好，如用户 使用开源解决方案， 可要求操作系统支持 指定的开源数据库软 件 |
| 73 | 功能 要求 |  | 开源中间件 | 否 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源中间件，并 对提供的开源组件进行签名认证，确保 组件的安全性、稳定性、可靠性 | 支持常见开源中间件 越多越好，如用户 使用开源解决方案， 可要求操作系统支持 指定的开源中间件软 件 |
| 74 | 功能 要求 |  | 单机虚拟化管理 | 否 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源单机虚拟 化管理软件，并对提供的开源组件进行 签名认证，确保组件的安全性、稳定性、 可靠性 | 支持此模块更好，可 满足特定的单机虚拟 化需求 |
| 75 | 功能 要求 |  | 容器虚拟化软件 | 否 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源容器虚拟 化软件，并对提供的开源组件进行签名 认证，确保组件的安全性、稳定性、可 靠性 | / |
| 76 | 功能 要求 |  | 容器管理工具 | 否 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源容器管理 工具，并对提供的开源组件进行签名认 证，确保组件的安全性、稳定性、可靠 性 | 支持容器管理组件越 多越好，如用户没 有云采购预算，拟使 用开源云方案，可要 求操作系统支持主流 的容器、云组件或云 |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 管理工具 |
| 77 | 功能 要求 |  | 分布式存储软件 | 否 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源分布式存 储软件，并对提供的开源组件进行签名 认证，确保组件的安全性、稳定性、可 靠性 | 支持分布式存储组件 越多越好，如用户 没有云采购预算，拟 使用开源云方案，可 要求操作系统支持主 流的容器、云组件或 云管理工具 |
| 78 | 功能 要求 |  | 云计算管理平台 | 否 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源云计算管 理平台，并对提供的开源组件进行签名 认证，确保组件的安全性、稳定性、可 靠性 | 支持云计算管理平台 组件越多越好，如采 购人没有云采购预 算，拟使用开源云方 案，可要求操作系统 支持主流的容器、云 组件或云管理工具 |
| 79 | 功能 要求 | *虚拟化 | *虚拟化部署 | 否 | 操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚 拟机上安装部署操作系统 | / |
| 80 | 功能 要求 |  | *内核虚拟化 (KVM) | 否 | 操作系统支持 KVM 虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚 拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容 qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或 legacy BIOS 方式启动； 支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠 标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、 CDROM、串口 pty/p ipe/file 等设备； 支持 Virtio 协议下的虚拟设备，包括 串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、 不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包 括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock 设备等；支持硬盘和网卡选择类型VF IO 设备；支持虚拟机 CPU、内存、网卡、 硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬 盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设 备直通；支持虚拟机热迁移和加密传 输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机 CPU 和 I/O 线程绑定 | / |
| 81 | 功能 要求 |  | *KVM 虚拟机管理 | 否 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控 制；虚拟机可以拥有独立的物理资源， 且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页 内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模 拟模式，包括直通、宿主模型、自定义； 支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、 CPU、内存、I/O、网卡；支持 CPU 拓扑 模拟和透传 | / |
| 82 | 功能 要求 | *容器 | *容器虚拟化 | 否 | 操作系统支持OC I ；支持进程命名空间 隔离技术包括不限于 mnt、pid、 ipc、 uts、user、network 等；支持在同 CPU 指令架构下的不同规格硬件上无缝分 发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展； 支持面向容器的独立逻辑文件管理，具 备在容器创建时指定专用根文件夹，容 器内进程文件访问重定向等功能；支持 日志查询功能；支持通过控制终端对容 器内主进程的标准输入输出对接交互； 支持通过控制终端对容器内新建进程 的标准输入输出对接交互；支持容器存 | / |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 储卷管理（新增、删除、卷容量配置、 自动回收）、卷共享；支持面向容器的 网络设备资源分配和使用；支持CNI ； 支持容器获取物理节点资源信息 |  |
| 83 | 功能 要求 |  | *容器镜像和存 储管理 | 否 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支 持容器镜像分层保存、导入 | / |
| 84 | 功能 要求 |  | *容器资源隔离 和调配 | 否 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括 CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支 持文件配额分配、存储带宽资源使用量 监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力； 支持面向容器的网络带宽调度策略，实 现容器级网络带宽分配、使用量监控等 机制；支持面向容器的存储空间使用监 控、分配机制；支持容器 CPU 核独占； 支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划 分机制；支持面向容器的内存分配和回 收机制，实现内存使用量跟踪和管理； 支持同一集群在线、离线业务混合部 署；支持对容器的编排、负载均衡、调 度等能力；支持根据容器在线与离线混 合部署状态进行资源优先调度，提高计 算机资源利用率 | / |
| 85 | 易用 性要 求 | *中文支持 | *字符编码集 | 否 | 操作系统应符合 GB 18030 的要求 | 有特定语言文字处理 需求时可提出具体要 求 |
| 86 | 易用 性要 求 |  | *中文帮助文档 | 否 | 操作系统内置中文帮助文档 | 此项为操作系统易用 性基本要求 |
| 87 | 易用 性要 求 |  | 多语言图形界面 | 否 | 操作系统的多文种图形用户界面应支 持 GB 18030 规定 | 有特定语言文字处理 需求时可提出具体要 求 |
| 88 | 易用 性要 求 |  | 中文图形界面 | 否 | 操作系统支持中文图形操作界面 | 图形化界面，提供更 好 |
| 89 | 易用 性要 求 | *管理工具 | *系统信息查看 工具 | 否 | 操作系统支持查看系统版本、内核版 本、内存容量、CPU 型号等信息 | / |
| 90 | 易用 性要 求 |  | *网络管理工具 | 否 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地 址（常被称为“ IP 地址”）设置、DNS 设置、路由设置；支持多网卡链路聚合， 模式类型包括但不仅限于轮询、主备、 802.3AD 动态链路聚合 | / |
| 91 | 易用 性要 求 |  | * 日期和时间管 理工具 | 否 | 操作系统可设置时间同步服务器地址， 支持局域网和广域网的同步设置 | / |
| 92 | 易用 性要 求 |  | * 日志服务管理 工具 | 否 | 操作系统支持收集系统日志 | / |
| 93 | 易用 性要 求 |  | *帐户管理工具 | 否 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修 改等 | / |
| 94 | 易用 性要 求 |  | *用户操作审计 工具 | 否 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 | / |
| 95 | 易用 性要 求 |  | *存储管理工具 | 否 | 操作系统支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、 SWAP 等多种格式的分区管理 | / |
| 96 | 易用 性要 |  | *SNMP 协议工具 包 | 否 | 操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检 索 | / |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 求 |  |  |  |  |  |
| 97 | 易用 性要 求 |  | *文本终端连接 工具 | 否 | 操作系统支持多终端协同管理 | / |
| 98 | 易用 性要 求 |  | *服务管理工具 集 | 否 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服 务状态及日志，查询服务启动顺序及依 赖关系 | / |
| 99 | 易用 性要 求 |  | *配置管理工具 | 否 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化 任务配置及服务管理 | / |
| 100 | 易用 性要 求 |  | *监控管理工具 | 否 | 操作系统支持监控系统资源使用情况， 包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O 等 | / |
| 101 | 易用 性要 求 |  | *守护进程 | 否 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户 可自定义设定需求守护的进程，如遇异 常可重新加载，实现应用持续运行 | / |
| 102 | 兼容 性要 求 | *基础组件兼容 | *版本兼容 | 否 | 操作系统基础运行库或开发环境向后 （向下）兼容，即系统版本升级后，能 兼容上一版本所运行的软件与设备 | / |
| 103 | 兼容 性要 求 |  | *兼容周期 | 否 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布 之日起不低于 5 年，包括但不限于安全 修复、功能升级、新硬件支持等 | / |
| 104 | 兼容 性要 求 |  | 兼容方式 | 否 | 操作系统支持以增量升级包的方式实 现版本更新 | / |
| 105 | 兼容 性要 求 | *运行环境 | *文件系统层次 结构 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系 统层次结构 | / |
| 106 | 兼容 性要 求 |  | *运行库 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 | / |
| 107 | 兼容 性要 求 |  | *命令 | 否 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命 令 | / |
| 108 | 兼容 性要 求 | 软件包格式(此条可根据实际需求调整) | 软件包格式转换 | 否 | 操作系统支持 RPM 或 DEB 格式的软件 包，当系统不支持 RPM 或 DEB 格式的软 件包时，提供工具对软件包格式进行转 换 | / |
| 109 | 兼容 性要 求 | *软件兼容 | *集群软件 | 是 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至 少兼容一款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 110 | 兼容 性要 求 |  | *虚拟化云平台 | 是 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清 单，且至少兼容三款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 111 | 兼容 性要 求 |  | *容器云 | 是 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且 至少兼容三款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 112 | 兼容 性要 求 |  | *存储软件 | 是 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至 少兼容一款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 113 | 兼容 性要 求 |  | *数据库管理系 统 | 是 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且 至少兼容三款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 114 | 兼容 性要 求 |  | *中间件 | 是 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且 至少兼容三款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 115 | 兼容 |  | *运维平台 | 是 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单， | 兼容软件越多越好， |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性要 求 |  |  |  | 且至少兼容一款产品 | 版本越新越好 |
| 116 | 兼容 性要 求 |  | *备份软件 | 是 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单， 且至少兼容一款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 117 | 兼容 性要 求 |  | *大数据平台 | 是 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清 单，且至少兼容一款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 118 | 兼容 性要 求 |  | *终端防护及杀 毒 | 是 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软 件清单，且至少兼容一款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 119 | 兼容 性要 求 |  | *网络防护 | 是 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单， 且至少兼容一款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 120 | 兼容 性要 求 |  | *身份认证 | 是 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单， 且至少兼容一款产品 | 兼容软件越多越好， 版本越新越好 |
| 121 | 兼容 性要 求 | *硬件兼容 | *服务器整机 | 否 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及 型号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好， 兼容等级越高越好 |
| 122 | 兼容 性要 求 |  | *AI 服务器 | 否 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌 及型号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好， 兼容等级越高越好 |
| 123 | 兼容 性要 求 |  | *存储 | 否 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品 牌及型号清单，且至少兼容一款产品 | 兼容设备越多越好， 兼容等级越高越好 |
| 124 | 兼容 性要 求 |  | *部件兼容 | 否 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA 卡、 RAID 卡、网卡、光纤卡、AI 加速卡、 GPU、NPU 等品牌及型号清单 | 兼容设备越多越好， 兼容等级越高越好 |
| 125 | 可靠 性要 求 | *稳定性 | *操作系统连续 运行 168 小时 | 否 | 操作系统高负载下连续常态运行 168 小 时无故障 | / |
| 126 | 可靠 性要 求 | *备份还原 | *备份还原 | 否 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成 系统状态快照及恢复系统状态 | / |
| 127 | 可靠 性要 求 | *内存纠错 | *内存纠错 | 否 | 操作系统支持DDR3、DDR4 等内存上的 ECC 查错、纠错 | / |
| 128 | 可靠 性要 求 | *热插拔 | CPU 热插拔 | 否 | 硬件支持时，操作系统支持 CPU 热插拔 | / |
| 129 | 可靠 性要 求 |  | 内存热插拔 | 否 | 硬件支持时，操作系统支持内存热插拔 | / |
| 130 | 可靠 性要 求 |  | *硬盘热插拔 | 否 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 | / |
| 131 | 可维 护性 要求 | *维护工具 | *远程维护 | 否 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持 RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用 户进行文本或图形化形式的远程连接 及维护 | / |
| 132 | 可维 护性 要求 |  | *文件完整检查 | 否 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文 件系统完整性进行检测和修复 | / |
| 133 | 可维 护性 要求 |  | *内核分析 | 否 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供 性能分析框架，支持对内核函数层面进 行分析；提供内核探测工具，支持对内 核及用户态程序动态追踪 | / |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 可维 护性 要求 |  | 集中管可控 | 否 | 操作系统提供集中管控工具，支持对区 域内服务器操作系统进行集中管理维 护 | 提高系统维护效率， 支持该功能优于不支 持 |
| 135 | 可维 护性 要求 |  | 兼容性评价 | 否 | 操作系统提供软硬件兼容性检查工具， 自动分析应用软件、硬件兼容性，定位 兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容 性分析工具，在迁移前检查分析软硬 件，定位兼容性问题。 | 提高系统维护效率， 支持该功能优于不支 持 |
| 136 | 可维 护性 要求 |  | 性能调优 | 否 | 操作系统提供性能测试调优工具，按系 统工作特点（如计算为主、存储为主等） 自动优化系统配置 | 提高系统维护效率， 支持该功能优于不支 持 |
| 137 | 可维 护性 要求 | *日志管理 | * 日志记录与存 储 | 否 | 操作系统支持对安全事件的日志记录， 包括帐户增删改、成功登录、失败登录、 敏感服务开启关闭、配置修改等，日志 信息详实，包括所属用户、访问时间、 访问地址等；支持内核异常日志信息的 记录和存储；支持内核崩溃转储机制， 系统崩溃时可收集整个内存信息；支持 配置远程日志功能，可将指定日志内容 归档到日志服务器；支持对日志功能进 行访问控制，防止未经授权的访问 | / |
| 138 | 可维 护性 要求 |  | * 日志处理与分 析 | 否 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析 工具，对系统崩溃问题及错误问题进行 回溯；支持日志切分、一键收集、转储、 同步机制 | / |
| 139 | 可维 护性 要求 | *脆弱性管理 | *脆弱性管理 | 否 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障 分析专家系统，可与外部同类型系统互 联；具备故障响应、故障警告功能，提 供用户接口，支持故障响应、警告信息 分发；支持故障管理守护进程，使用统 一的传输信道或机制上报故障信息；具 备硬件故障信息捕获、紧急处理功能， 包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故 障；支持诊断/响应组件动态加载机制； 提供或支持第三方远程诊断框架及调 测工具集，实现远程诊断及调试断点功 能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障 恢复 | / |
| 140 | 可维 护性 要求 | *热补丁 | *热补丁 | 否 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号， 每个热补丁拥有独立编号；支持增量修 复以及回滚机制；提供热补丁合法性和 一致性校验功能；提供热补丁管理机制 和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、 移除；提供热补丁升级和回滚系统日 志，便于查询或回溯 | / |
| 141 | 可维 护性 要求 | *系统升级 | *升级内容 | 否 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系 统部件、安全补丁等升级 | / |
| 142 | 可维 护性 要求 |  | *升级方式 | 否 | 操作系统支持在线升级和离线升级 | / |
| 143 | 可维 护性 要求 |  | *数据保护 | 否 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 | / |
| 144 | 可维 护性 要求 |  | *兼容性 | 否 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼 容性，如有影响应显式的提示告知用户 | / |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 可维 护性 要求 |  | *回退 | 否 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已 升级的软件包，恢复系统原有状态，如 升级为不可回退，则系统升级前以显式 的提示告知用户 | / |
| 146 | 服务 要求 | *交付方式 | *交付方式 | 否 | 供应商提供光盘、USB 闪存盘、镜像文 件（下载）等交付方式 | 用户可要求厂商同 时提供一种或多种交 付方式 |
| 147 | 服务 要求 | *服务周期 | *产品维护周期 | 否 | 产品自发布之日起至产品停止功能升 级（包含不限于新特性、新硬件支持、 问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 | 产品通用维护服务周 期基本要求 |
| 148 | 服务 要求 |  | *产品延伸服务 周期 | 否 | 产品停止功能升级之日起至产品停止 功能维护（包括问题修复、安全补丁等） 之日止≥5 年 | 产品通用维护服务周 期基本要求，可通过 延长“产品维护周期” 替代，累计不低于 10 年 |
| 149 | 服务 要求 |  | *产品延伸安全 服务周期 | 否 | ≥3 年 | 产品通用维护服务周 期基本要求，可通过 延长“产品维护周期” 或“产品延伸服务周 期”替代，累计不低 于 13 年 |
| 150 | 服务 要求 |  | *售后服务最小 保障期 | 否 | ≥8 年 | 自销售之日起，产品 售后服务周期不少于 8 年，包括产品停售以 后的特需销售 |
| 151 | 服务 要求 | *售后服务 | *原厂服务 | 否 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供， 不由代理商提供 | / |
| 152 | 服务 要求 |  | *服务热线电话 | 是 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日 每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具 体时间由企业标准给出）中文技术服务 热线 | 操作系统厂商提供的 支持服务标准越高越 好 |
| 153 | 服务 要求 |  | *技术服务标准 | 是 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于 8h 技术支持服务 | 操作系统厂商提供的 支持服务标准越高越 好 |
| 154 | 服务 要求 |  | 定制优化增值服 务 | 否 | 操作系统厂商提供代码级定制优化服 务 | 定制优化能力可帮助 规模用户解决专业 技术服务需求，采购 人可根据需要要求供 应商提供定制优化服 务 |
| 155 | 服务 要求 |  | *技术服务时效 | 是 | 操作系统厂商满足同城4h、异地 12h 响 要求，两个工作日解决问题，对于未能 解决的问题和故障提供可行的升级方 案 | 操作系统厂商提供的 支持服务标准越高越 好 |
| 156 | 服务 要求 |  | *技术服务保障 | 否 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作 系统厂商原厂人员免费对产品进行补 充或更换 | / |
| 157 | 服务 要求 | *现场交付与安 装调试 | *现场安装调试 | 否 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调 试，并提供安装与调试所需的工具和设 备 | / |
| 158 | 服务 要求 |  | *配套资料 | 否 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的 技术资料，包括但不限于系统说明文 件、用户手册（用户安装、操作、维护、 故障排除）等 | / |
| 159 | 服务 要求 | *系统更换 | *系统更换 | 否 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费 更换（注：更换后不延长服务期） | 1.安装介质损坏，免 费更换安装介质； 2.整机 CPU 体系架构 变更时（原环境停止 |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 使用），可免费更换 安装介质 |
| 160 | 服务 要求 | *厂商能力要求 | *服务团队 | 否 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系 和服务团队，为客户提供专业的原厂中 文服务 | / |
| 161 | 供应 保障 要求 | *数据安全保障 | *数据收集安全 保障 | 否 | 除用户授权采集的信息外不采集其他 数据，相关信息采集无安全风险，相关 数据存储在大陆境内 | / |
| 162 | 供应 保障 要求 |  | *数据供给安全 保障 | 否 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器 不出境，包括代码仓库、系统补丁、安 全补丁、服务网站等 | / |
| 163 | 供应 保障 要求 | *代码无风险 | *代码无风险 | 否 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供 第三方机构审查，开源许可合规，代码 知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后 门，代码可追溯、可重构 | / |
| 164 | 供应 保障 要求 | 工程构建体系(此条可根据实际需求调整) | 工程构建体系 | 否 | 操作系统厂商具备统一的工程构建体 系，能用一套操作系统源码构建用于云 侧计算、边侧计算场景中部署运行的操 作系统，降低部署后系统维护、使用复 杂度 | 提供一套版本多端部 署能力，可提高部署 效率，提供比不提供 更好 |
| 165 | 安全 要求 | *基本要求 | *基本要求6 | 否 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指 定的中国信息安全测 评中心和国家保密科 技测评中心网站查看 安全可靠测评结果 |
| 166 | 安全 要求 | *密码算法支持 | *密码算法实现 | 否 | 操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003 和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 167 | 安全 要求 |  | *随机数生成 | 否 | 操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随 机性检测规范》或 GB/T32915《信息安 全技术二元序列随机性检测方法》 | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 168 | 安全 要求 |  | *内置数字证书 | 否 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根 证书 | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 169 | 安全 要求 |  | *密码协议实现 | 否 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP | 通过商用密码检测机 构检测并经商用密码 认证机构认证合格 |
| 170 | 安全 要求 | *安全管理 | *防火墙 | 否 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支 持基于协议、网络地址、端口的访问控 制规则配置，规则修改后立即生效；支 持关闭指定服务和端口，包括但不限于 关闭远程访问、共享访问等；支持防止 ARP 欺骗攻击 | / |
| 171 | 安全 要求 |  | *安全框架 | 否 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 | / |
| 172 | 安全 要求 |  | 三员管理 | 否 | 操作系统支持系统管理员、安全管理 员、审计管理员分权管理 | 提高系统安全性，支 持该功能优于不支持 |
| 173 | 安全 要求 |  | 文件完整性 | 否 | 操作系统支持静态文件度量（如 IMA） 和动态内存度量，保障特定文件及内存 中运行程序的完整性 | 提高系统安全性，支 持该功能优于不支持 |
| 174 | 安全 要求 |  | 可信计算 | 否 | 操作系统支持机密计算框架，提供机密 计算 SDK，能接入 1 种以上可信执行环 境 | 提高系统安全性，支 持该功能优于不支持 |
| 175 | 安全 要求 |  | 内核保护 | 否 | 操作系统支持内核完整性保护，保障内 核不被非授权改变；提供内核模块加载 黑名单机制 | 提高系统安全性，支 持该功能优于不支持 |

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作 为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | 安全 要求 | *身份鉴别 | *身份鉴别服务 | 否 | 用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作 系统的整个生存周期内用户标识具有 唯一性；支持用户口令复杂度校验及强 口令管理；支持用户口令有效期配置； 支持口令鉴别失败控制；支持口令加密 算法配置，用户口令进行加密后以不可 逆的密文形式保存；支持禁止根帐户 （root）远程登录设置 | / |
| 177 | 安全 要求 | *访问控制 | *自主访问控制 | 否 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控 制对客体的访问，并阻止非授权用户对 客体的访问；普通用户缺省拥有新建、 读写和删除私有目录下文件的权限；支 持细粒度的自主访问控制，将访问控制 的粒度控制在单个用户，对系统中的每 一个客体，实现由客体拥有者以指定用 户方式确定其对该客体的访问权限，而 其他同组用户或非同组的用户和用户 组对该客体的访问权则由客体拥有者 授予 | / |
| 178 | 安全 要求 |  | *强制访问控制 | 否 | 操作系统支持对应用程序的访问控制 与资源限制，包括对文件、网络等客体 的访问控制；支持应用安装控制、应用 执行控制 | / |
| 179 | 安全 要求 |  | *安全审计 | 否 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访 问控制、标记和强制访问控制策略的修 改等生成审计日志；审计记录包括：事 件类型、事件发生的日期、触发事件的 用户、事件成功或失败等字段；支持审 计日志查询和导出功能 | / |
| 180 | 安全 要求 | *漏洞管理 | *漏洞管理 | 否 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立 编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE 编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息 时，通过系统推送、电子邮件或官方网 站等方式通知用户；漏洞修复，对已发 现的安全漏洞通过补丁等方式对系统 漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版 本已修复的漏洞列表，提供命令或网页 等方式方便用户查询漏洞及其修复情 况 | / |

备注：

1、加“*”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“*”的指标由用户根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2、“是否可以作为评分因素”为“是”的指标，用户可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否”的，不能设为评分项。