便携式计算机政府采购需求标准

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 是否可以 作为评分 因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及内存 的最高速率、通道数和位宽 | / |
| 2 | 产品 规格 | *内存 规格 | *内存配置 容量 | 是 | ≥8GB | 用户根据需要选择内存配 置容量 |
| 3 | 产品 规格 |  | *内存类型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上 内存类型 | 用户根据需要选择内存类 型 |
| 4 | 产品 规格 |  | *内存条配 置数量 （板载内 存不涉及） | 否 | ≥1 | / |
| 5 | 产品 规格 | *主板 规格 | *主板集成 模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑 可通过处理器或交换电路实现 | / |
| 6 | 产品 规格 |  | *主板支持 的 CPU 和 内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存 型号和数量 | / |
| 7 | 产品 规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽 数量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择主板内 置PCIe插槽数量，对内置 PCIe 插槽数量提出更高要求。 如果产品提供 PCIe 插槽，数 量越多扩展能力越强，但 PCIe 插槽过多会影响产品轻薄化 小型化 |
| 8 | 产品 规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | 主板支持安装多功能导入装置板 卡，或预留相应孔位及接口 | / |
| 9 | 产品 规格 |  | *单内存插 槽最大可 支持容量 （板载内 存不涉及） | 是 | ≥8GB | 用户根据需要选择单内存 插槽最大可支持容量，一般可 支持的扩展最大容量越大，产 品升级扩展能力越强 |
| 10 | 产品 规格 |  | *内存插槽 满配时提 供的最高 内存总容 量 | 是 | ≥16GB | 用户根据需要选择内存插 槽满配时提供的最高内存总 容量，可支持的内存插槽满配 时提供的最高内存总容量越 大，产品升级扩展能力越强 |
| 11 | 产品 规格 | *存储 设备 规格 | *固态盘数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 12 | 产品 规格 |  | *固态存储 容量 | 是 | ≥240GB | 用户可根据需要选择固态 存储容量，存储容量越大，可 存储数据越多 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 产品 规格 | *存储 设备 规格 | *固态盘数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 14 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 数量 | 否 | ≥0 | 用户可根据需求选择机械 硬盘数量，机械硬盘数量越 多，可挂载硬盘的接口数量越 多 |
| 15 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 总容量 | 否(若配 备机械硬 盘可作为 评分项) | ≥500GB | 用户根据需要选择机械硬 盘总容量，容量越大，可存储 数据越多 |
| 16 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 转速 | 是 | ≥5400rpm | 用户根据需要选择机械硬 盘转速，机械硬盘转速越高性 能越好 |
| 17 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 接口协议 | 否 | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以 上接口 | 用户根据需要选择机械硬 盘接口协议，支持接口版本和 种类越多，可匹配的硬盘类型 越多 |
| 18 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 形态 | 否 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 | / |
| 19 | 产品 规格 |  | 固态存储 接口协议 | 否 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接 口协议 | 用户可根据需求选择固态 存储接口协议，支持接口种类 越多，可匹配的硬盘类型越多 |
| 20 | 产品 规格 |  | 固态存储 形态 | 否 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形 态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸 和接口定义 | / |
| 21 | 产品 规格 |  | *存储设备 扩展盘位 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择存储设 备扩展盘位，支持接口数量越 多扩展能力越好 |
| 22 | 产品 规格 |  | *存储设备 其他参与 要求 | 否 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定; b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃ ~ 55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定 | / |
| 23 | 产品 规格 | *显卡 规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 | / |
| 24 | 产品 规格 |  | 独立显卡 显存类型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4/GDDR7 | 如有特殊需求，用户根据需 要明确显存类型。相同显存类 型，代次越高，性能越好 |
| 25 | 产品 规格 |  | 独立显卡 显存位宽 | 是 | 若配置独立显卡，显存位宽≥32 位 | 相同显示核心下，显存位宽越 大越好 |
| 26 | 产品 规格 |  | 独立显卡 显存容量 | 是 | 若配置独立显卡，显存容量≥512MB | 相同显示核心下，显存容量越 大越好 |
| 27 | 产品 规格 |  | 独立显卡 接口协议 | 是 | 支持 PCIe 协议版本大于等于2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大 于等于3.0 的独立显卡接口协议 | PCIe 的版本号越高，PCIe Lane 数量越多，显卡与处理器之间 的带宽越大，显卡性能越好 |
| 28 | 产品 规格 | *显示 设备 规格 | *显示屏屏 占比 | 是 | ≥80% | 屏占比越高,有效屏幕面积越 大 |
| 29 | 产品 规格 |  | *显示屏分 辨率 | 是 | ≥1920x1080 | 显示屏的分辨率越高图像越 清晰。（注：显示器分辨率过 高会导致显示字体偏小，建议 日常办公显示屏分辨率不大 于 2048x1080） |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像 素密度 | 是 | ≥150 像素/英寸 | PPI值越高，显示屏显示的图 像越精细 |
| 31 | 产品 规格 |  | 显示屏可 视角度 | 是 | 水平≥170 ° | 通常情况下可视角度越大越 好 |
| 32 | 产品 规格 |  | *显示屏尺 寸 | 否 | 供应商给出显示屏尺寸信息 | 如有特殊需求，用户根据需 要自行设定尺寸要求 |
| 33 | 产品 规格 |  | *显示屏屏 幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 | 用户根据需要选择显示屏 屏幕比例 |
| 34 | 产品 规格 |  | *显示屏防 蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮 度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦 每坎特拉每球面度） | 蓝光加权辐射亮度比越低，对 于人眼黄斑和人体节律影响 越少，可参照 SJ/T 11841.2.2-2022 |
| 35 | 产品 规格 |  | *显示屏低 频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 数值越低，人眼越不容易察觉 画面有闪烁 |
| 36 | 产品 规格 |  | *显示屏防 炫目 | 是 | 显示器镜面反射率≤10% | 数值越低，环境光越不容易干 扰显示画面 |
| 37 | 产品 规格 | *外设 规格 | *传声器数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 38 | 产品 规格 |  | *扬声器数 量 | 否 | ≥1个 | 扬声器的数量越多，立体声输 出效果越好 |
| 39 | 产品 规格 |  | *鼠标数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 40 | 产品 规格 |  | *键盘数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 41 | 产品 规格 |  | *触控板数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 42 | 产品 规格 |  | *摄像头数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 43 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 | / |
| 44 | 产品 规格 |  | *键盘按键 数目 | 否 | 62 键/84 键/105 键等 | 用户根据需要选择键盘按 键数目 |
| 45 | 产品 规格 |  | *摄像头像 素 | 是 | ≥100 万 | 用户根据需要选择摄像头 像素。像素越高越好，图像越 清晰 |
| 46 | 产品 规格 |  | *摄像头分 辨率 | 是 | ≥1280x720 | 用户根据需要选择摄像头 分辨率。分辨率越高，图像越 清晰 |
| 47 | 产品 规格 |  | *内置扬声 器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 | / |
| 48 | 产品 规格 |  | *内置扬声 器频率范 围 | 是 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 | 频率范围越大效果越好，考察 频段内波动越小越好 |
| 49 | 产品 规格 |  | *内置扬声 器总谐波 失真 | 是 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围 内宜不高于5% | 考察频段内失真越小越好 |
| 50 | 产品 规格 |  | *内置扬声 器最大声 压级 | 是 | 最大声压级在粉红噪声播放场景 下，工作距离处声压级宜不低于 70dB | 扬声器的最大声压级一般要 大于70dB，一般是越大越好 |
| 51 | 产品 规格 |  | *键盘键程 | 否 | 0.9mm ~ 2.3 mm | 如有特殊需求，用户根据需 要选择键盘键程 |
| 52 | 产品 规格 |  | *键盘按键 压力 | 否 | 按键压力宜在0.3～0.8N 之间 | 特殊使用的键盘的按键，其压 力应由用户根据需要确定 详细参数 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 产品 规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 | 如有特殊需求,用户根据需 要选择键盘颜色 |
| 54 | 产品 规格 |  | *鼠标连接 方式 | 否 | 有线或无线 | / |
| 55 | 产品 规格 |  | *有线鼠标 连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，用户根据需 要进行选择连接线长度 |
| 56 | 产品 规格 |  | *鼠标 DPI 分辨率 | 否 | 800~1600 | 如有特殊需求，用户根据需 要选择鼠标DPI 分辨率。数值 越高鼠标越灵敏 |
| 57 | 产品 规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 | 如有特殊需求，用户根据需 要选择鼠标颜色 |
| 58 | 产品 规格 |  | *鼠标其他 要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关 规定 | / |
| 59 | 产品 规格 |  | *触控板尺 寸 | 否 | ≥70mm×50mm | 一定范围内越大越好，触控板 的尺寸越大，操作体验越好 |
| 60 | 产品 规格 |  | *触控板材 质 | 否 | 采用麦拉片或玻璃等材质 | / |
| 61 | 产品 规格 |  | 光驱规格 | 否 | 配备光驱设备，可为外置光驱 | / |
| 62 | 产品 规格 | *网络 设备 规格 | *有线网卡 数量 | 否 | ≥1（可通过扩展坞支持） | / |
| 63 | 产品 规格 |  | 无线网卡 及天线数 量 | 否 | ≥0 | / |
| 64 | 产品 规格 |  | 单无线网 卡天线数 量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择单无线 网卡天线数量。天线的数量越 多，速率越高，指向性越好 |
| 65 | 产品 规格 | *外部 接口 规格 | *USB 接口 数量 | 否 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少包 含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可 通过拓展坞实现） | USB 接口的数量越多，可同时 外接设备数量越多。一般 USB3.0 传输速度高于 2.0 |
| 66 | 产品 规格 |  | *视频接口 数量 | 否 | ≥1 | / |
| 67 | 产品 规格 |  | *输入充电 接口数量 | 否 | ≥1 | / |
| 68 | 产品 规格 |  | *音频接口 数量 | 否 | ≥1 | / |
| 69 | 产品 规格 |  | 存储卡接 口数量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择存储卡 接口数量 |
| 70 | 产品 规格 | *电池 规格 | *电池额定 能量 | 否 | ≥50Wh | / |
| 71 | 产品 规格 |  | *电池充放 电次数 | 是 | ≥500 次（常温下 500 次充放电后电 池容量应不低于原始容量的80%） | 在相同条件下，电池充放电次 数越多，表明电池的使用寿命 越长 |
| 72 | 产品 规格 |  | 快速充电 功能 | 是 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD | / |
| 73 | 产品 规格 |  | *电池安全 要求 | 否 | 符合 GB 31241 的规定 | / |
| 74 | 产品 规格 |  | 电池电芯 材质 | 否 | 供应商给出电池电芯材料信息 | / |
| 75 | 产品 规格 | *整机 基础 规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂 缝、变形和污染等。表面涂层均匀， 不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金 属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状 态指示功能，并由生产厂商提供详 细参数 |  |
| 76 | 产品 规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规 定； b) 产品内部结构应符合通用部件 的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关 国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插 拔部件应可靠连接，开关、按钮和 其它控制部件应灵活可靠，布局应 方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的 部位应预留用户操作空间，方便插 拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安 装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或 金属尖角部位应做防划伤处理，以 保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构 和位置要合理可靠并做防割线处 理，需便于理线和插拔操作，走线 应不影响系统各主要部件组装和拆 卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防 割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理， 应做到插拔无障碍设计，具备防呆 设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常 规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自 拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高 亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易 脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承 受至少 15000 次的显示屏开合，显 示屏机械转轴的扭力应保持初始状 态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的 相关规定 | / |
| 77 | 产品 规格 |  | *整机噪音 | 否 | 25 摄氏度环温条件： 空闲小于等于 38dBA 满载小于等于45dBA | / |
| 78 | 产品 规格 |  | *整机散热 | 否 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载 的状态下，可触及面温度范围内应 不高于45℃ , 各表面温度应符合以 下要求： a) 键帽温度不高于38℃ ; | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b) 键盘间隙温度不高于40℃ ; c) 掌托温度不高于38℃ ; d) 触控板温度不高于38℃ ; e) 底壳温度不高于45℃ |  |
| 79 | 产品 规格 |  | *整机能效 限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上 | 能效值越低消耗电能越少（1 级低于 2 级，2 级低于 3 级） |
| 80 | 产品 规格 |  | *整机重量 | 否 | ≤2.2kg | / |
| 81 | 产品 规格 |  | *整机厚度 | 否 | ≤22mm（不含脚垫） | / |
| 82 | 产品 规格 |  | 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 | 用户根据要求选择机身材 质 |
| 83 | 产品 规格 |  | *机身颜色 | 否 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 | 用户根据需要选择机身颜 色 |
| 84 | 性能 要求 | *CPU 性能 | *CPU 物理 核数 | 否 | ≥4 | 核数越多，多任务并行执行能 力越强 |
| 85 | 性能 要求 |  | *CPU 主频 | 否 | ≥1.8GHz | 同类型 CPU 主频越高性能越强 |
| 86 | 性能 要求 |  | *CPU 末级 缓存容量 | 是 | ≥2MB | 缓存容量越大，缓存命中的概 率越大。缓存命中率跟容量、 指令流水等正向相关。通常情 况下缓存容量越大性能越好 |
| 87 | 性能 要求 |  | *CPU 支持 的内存最 高速率 | 是 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 88 | 性能 要求 | *内存 性能 | *内存读写 速率 | 是 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 89 | 性能 要求 | *显卡 性能 | *显示分辨 率 | 是 | ≥1920x1080 | 分辨率越高，性能越高 |
| 90 | 性能 要求 |  | *显卡显示 芯片核心 频率 | 是 | ≥300MHz | 相同显示核心下，工作频率越 高，性能越高 |
| 91 | 性能 要求 |  | *显存等效 频率 | 是 | ≥1000MT/s | 相同显示核心下，显存频率越 高，性能越高，但是功耗也会 越高 |
| 92 | 性能 要求 |  | *显卡可支 持多屏同 时显示数 量 | 是 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分 辨率应不低于 1920×1080 | 支持的屏幕数量越多，每个屏 幕的分辨率越高，表明显卡的 功能越强 |
| 93 | 性能 要求 | *显示 设备 性能 | *显示屏刷 新率 | 是 | ≥60Hz | 通常情况下，刷新率越高，所 显示的图象（画面）稳定性就 越好 |
| 94 | 性能 要求 |  | *显示屏位 深 | 是 | ≥8 位 | 每个像素使用的信息位数越 多，可用的颜色就越多，颜色 表现就更逼真 |
| 95 | 性能 要求 |  | *显示屏色 域 | 是 | ≥99% sRGB | 色域越广能显示的色彩范围 更广，人眼看到的画面也会越 丰富越真实 |
| 96 | 性能 要求 |  | *显示屏色 准 | 是 | △E ≤ 4 | △E 越低，颜色失真越小 |
| 97 | 性能 要求 |  | *显示屏响 应时间 | 是 | ≤30ms | 响应时间越短越好 |
| 98 | 性能 |  | *显示屏亮 | 是 | ≥250 尼特 | 显示屏最高亮度越高越好 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  | 度 |  |  |  |
| 99 | 性能 要求 |  | *显示屏亮 度一致性 | 是 | ≥70% | 一致性越高，显示同样画面时 均匀性越好 |
| 100 | 性能 要求 |  | *显示屏对 比度 | 是 | ≥500：1 | 对比度越大越好，对比度越大 一般来说色彩更鲜明 |
| 101 | 性能 要求 |  | *显示屏其 他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关 规定 | / |
| 102 | 性能 要求 | *网络 设备 性能 | *有线网卡 速率 | 否 | 最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自 适应 | 速率越高，网络传输速度越 快，综合成本和接口能力，建 议千兆选用电口，千兆以上选 用光口 |
| 103 | 性能 要求 |  | *支持无线 网络通信 技术协议 | 是 | 支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 | 用户根据需要选择支持无 线网络通信技术协议。理论协 议速率越高越好 |
| 104 | 性能 要求 |  | *无线网卡 频宽 | 是 | ≥20MHz | 用户根据需要选择无线网 卡频宽。支持的最大频宽越大 越好 |
| 105 | 性能 要求 | *电源 适配 器性 能 | *电源适配 器电源效 率 | 是 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不 低于 87% | 效率越高越好，效率越高电源 损失越低 |
| 106 | 性能 要求 | *待机 性能 | *满载待机 性能（LTP） | 是 | ≥1.5 小时 | 便携式计算机的续航时间越 长越好 |
| 107 | 功能 要求 | *主板 功能 | *内存扩展 接口(板载 内存不涉 及) | 否 | 供应商给出内存扩展接口数量 | 支持内存扩展可以扩充更多 内存设备 |
| 108 | 功能 要求 |  | 存储扩展 接口(板载 存储不涉 及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口 类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、 M.2 等类型接口 | / |
| 109 | 功能 要求 |  | *主板 USB 瞬间过流 保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 | 该功能为整机对 USB 外设损坏 情况下的保护机制 |
| 110 | 功能 要求 |  | *主板防静 电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | / |
| 111 | 功能 要求 |  | *I/O 接口 功能 | 否 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接 口、视频接口、音频接口、网络接 口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件， 同时应具备接入键盘、鼠标、写字 板等外设的能力，宜支持触摸屏、 语音交互、手写笔等人机交互功能 | / |
| 112 | 功能 要求 | *显卡 功能 | *显卡外接 显示接口 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 | / |
| 113 | 功能 要求 |  | *显示功能 | 否 | 支持显示屏，同时应支持外接显示 器。显示屏和外接显示器应支持多 屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式 | 显示数据和模式越多越好 |
| 114 | 功能 要求 | *外设 功能 | 摄像头物 理隐私保 护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 | 该功能可防止隐私泄露 |
| 115 | 功能 要求 |  | 传声器降 | 否 | 支持降噪功能 | 该功能可以提升通话质量 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  | 噪 |  |  |  |
| 116 | 功能 要求 |  | 音频处理 功能 | 否 | 支持音频效果处理功能 | 能够帮助我们控制音乐或配 乐，使其在不同场景中产生不 同的声音效果 |
| 117 | 功能 要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 | / |
| 118 | 功能 要求 |  | 触控板多 点触控 | 否 | 支持 2 点及以上触控功能 | 支持触控板多点触控，便于用 户使用多种触控手势操作 |
| 119 | 功能 要求 |  | *光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最 大读取速度 CD 不低于24× 150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8× 1358KB/s； 最大刻录速度 CD 不低于24× 150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s； 应兼容光盘类型包含只读光盘、可 读写光盘、可擦写光盘等 | / |
| 120 | 功能 要求 | *存储 功能 | *存储功能 | 否 | 支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗， 非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的 存储设备进行数据交互 | / |
| 121 | 功能 要求 | *网络 设备 功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功 能 | / |
| 122 | 功能 要求 |  | *无线网卡 频段 | 否 | 支持双频段 | 一般无线网卡双频段为 2.4GHz、5GHz |
| 123 | 功能 要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 | / |
| 124 | 功能 要求 |  | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能 | / |
| 125 | 功能 要求 |  | *蓝牙协议 | 是 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0 版本 | 支持的蓝牙标准越高越好 |
| 126 | 功能 要求 |  | 有线网卡 接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 | 若有特殊需求，用户根据需 要选择有线网卡接口类型 |
| 127 | 功能 要求 |  | *无线网卡 标准 | 否 | 符合 GB 15629.11 所有部分 | / |
| 128 | 功能 要求 |  | 网络设备 拆装 | 否 | 网络设备应支持物理拆装，包括无 线网卡和蓝牙模块等 | / |
| 129 | 功能 要求 | *外部 接口 功能 | *音频接口 类型 | 否 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式 接口，宜支持线序的自动识别及切 换功能 | 4 段式支持麦克风和左右声 道，3 段式仅支持左右声道 |
| 130 | 功能 要求 |  | *视频接口 类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 | 用户根据需要选择视频接 口类型，相同视频接口，支持 的版本越高，支持的分辨率越 高 |
| 131 | 功能 要求 |  | *HDMI、DP、 Type-C 显 示接口要 | 否 | 若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显 示接口，应支持音频和视频同步输 出 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 求 |  |  |  |
| 132 | 功能 要求 |  | *输入充电 接口类型 | 否 | DC in 或 Type-C 接口 | / |
| 133 | 功能 要求 |  | 其他接口 | 否 | PS/2 接口等 | 如有特殊需求，用户根据需 要选择支持的接口 |
| 134 | 功能 要求 |  | 存储卡接 口类型 | 否 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 | 如有特殊需求，用户根据需 要选择存储卡接口类型 |
| 135 | 功能 要求 | *电源 功能 | 电池快充 | 否 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD | 相同电池容量下，支持快充可 以减少充电时间，好于不支持 |
| 136 | 功能 要求 |  | *电源线适 配能力 | 否 | 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求 | / |
| 137 | 功能 要求 | *操作 系统 及软 件功 能 | *中文信息 处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 | / |
| 138 | 功能 要求 |  | *操作系统 备份及还 原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 当操作系统分区损坏的情况 下，支持操作系统还原到出厂 状态 |
| 139 | 功能 要求 |  | *固件备份 还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | / |
| 140 | 功能 要求 |  | *操作系统 及驱动升 级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 | 支持在线升级能力可以提升 服务效率 |
| 141 | 功能 要求 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固 件进行升级 | / |
| 142 | 功能 要求 |  | *BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功 能 | / |
| 143 | 功能 要求 |  | *固件查看 信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主 板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能 | / |
| 144 | 功能 要求 |  | *固件设置 启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设 置的启动顺序启动 | / |
| 145 | 功能 要求 |  | *固件设置 口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口 令功能 | / |
| 146 | 功能 要求 |  | *固件设置 网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | / |
| 147 | 功能 要求 | 生物 识别 功能 生物 识别 功能(此条可根据实际需求调整) | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合GB/T 37742 的相 关规定 | 指纹识别具有安全、便捷等特 征，依照用户的实际场景选 择 |
| 148 | 功能 要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的 相关规定 | 人脸识别具有安全、便捷等特 征，依照用户的实际场景选 择 |
| 149 | 功能 要求 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的 相关规定 | 指静脉识别具有安全、便捷等 特征，依照用户的实际场景 选择 |
| 150 | 功能 要求 | 硬件 加速 功能(此条可根据实际需求调整) | NPU/GPU 等 AI 加速 模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等AI 加速模块 | / |
| 151 | 功能 要求 |  | 视频编解 码加速模 块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 | 支持此模块可以降低高清视 频播放的功耗，占用更少的 CPU 资源 |
| 152 | 功能 要求 |  | 影像处理 加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 | 支持此模块可以提高高清影 像数据处理速度 |
| 153 | 可靠 性要 | *存储 设备 | *固态存储 寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容 量） | TBW 越大，固态存储的使用寿 命越长 |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 求 | 可靠 性 |  |  |  |  |
| 154 | 可靠 性要 求 |  | *机械硬盘 寿命 | 是 | 通电时间≥5 万小时 | 寿命越长越好 |
| 155 | 可靠 性要 求 | *显示 设备 可靠 性 | *显示屏屏 幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 用户可根据实际需要提出 更高要求。显示屏失效点越少 越好 |
| 156 | 可靠 性要 求 | *外设 可靠 性 | *键盘按键 寿命 | 否 | ≥1000 万次 | 键盘按键寿命值越大越耐用 |
| 157 | 可靠 性要 求 |  | *鼠标按键 寿命 | 否 | ≥500 万次 | 鼠标按键寿命值越大越耐用 |
| 158 | 可靠 性要 求 |  | *键盘鼠标 线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不 低于 3000 次，功能、外观完好 | 可承受弯折次数越高越耐用 |
| 159 | 可靠 性要 求 |  | *风扇寿命 | 是 | ≥4 万小时 | 寿命越长越耐用 |
| 160 | 可靠 性要 求 | *整机 可靠 性要 求 | *电磁兼容 性要求的 抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | / |
| 161 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的气 候环境适 应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 | / |
| 162 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的振 动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 | / |
| 163 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的冲 击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 | / |
| 164 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的碰 撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 | / |
| 165 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的自 由跌落适 应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 | / |
| 166 | 可靠 性要 求 |  | *环境条件 要求的运 输包装件 跌落适应 性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 | / |
| 167 | 可靠 性要 求 |  | *MTBF 测 试 | 是 | MTBF(m1)≥3 万小时 | 如有特殊需求，用户根据需 要提出更高要求。MTBF 时间越 长，产品的可靠性越好 |
| 168 | 兼容 要求 | *兼容 要求 | *常用软件 兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件客户端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 | / |
| 169 | 兼容 要求 |  | *数据库兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / |
| 170 | 兼容 |  | *中间件兼 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  | 容 |  |  |  |
| 171 | 兼容 要求 |  | *平台软件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数 据平台 | / |
| 172 | 包装 及运 输要 求 | *包装 及运 输要 求 | *标志、包 装、运输和 贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 | / |
| 173 | 服务 要求 | *服务 要求 | *配置检查 工具 | 否 | 提供自检测试工具 | 方便用户进行设备检测 |
| 174 | 服务 要求 |  | *服务响应 | 否 | a）提供产品3年维保及上门服务（满 足同城 4 小时、异地 12 小时响应要 求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内 上门服务地级市覆盖率达 100% | 如有特殊需求，用户根据需 要提出更高要求 |
| 175 | 服务 要求 |  | *服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之 日起） | 如有特殊需求，用户根据需 要提出更高要求 |
| 176 | 服务 要求 |  | *预装操作 系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需 求标准的正版操作系统 | 预装的操作系统符合《操作系 统政府采购需求标准》中加* 指标要求，如有特殊需求采购 人可补充相关要求 |
| 177 | 服务 要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 | / |
| 178 | 服务 要求 |  | *典型问题 解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档 或视频 | / |
| 179 | 服务 要求 |  | *厂家升级 软件与扩 容服务 | 否 | 提供应商供上门升级部件/软件的 增值服务 | 如有特殊需求，用户根据需 要提出更高要求 |
| 180 | 服务 要求 |  | *整机质量 服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应 不小于 3 年 | 如有特殊需求，用户根据需 要提出更高要求 |
| 181 | 服务 要求 |  | *合格证书 要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | / |
| 182 | 服务 要求 |  | *开箱组装 /使用指导 要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | / |
| 183 | 服务 要求 |  | *驱动下载 服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | / |
| 184 | 服务 要求 |  | *兼容适配 软件下载 服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站） | / |
| 185 | 服务 要求 |  | 跨架构平 台应用兼 容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工 具，兼容一种或者一种以上不同架 构平台的应用运行 | / |
| 186 | 供应 保障 要求 | *供应 链合 规性 | *产品部件 保障 | 是 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的 备件服务能力(自购买之日起)，或 提供可兼容原设备的升级换代产品 | 如有特殊需求，用户根据需 要提出更高要求 |
| 187 | 供应 保障 要求 | *供应 链质 量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应 商应通知用户并提供风险应对方 案确保产品的服务保障 | / |
| 188 | 供应 保障 |  | *供应能力 证明 | 否 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品 的部件在产品服务周期内稳定供货 | / |

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 |  |  |  |  |  |
| 189 | 安全 要求 | *关键 部件 安全 要求 | *关键部件 安全要求3 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指定的中 国信息安全测评中心和国家 保密科技测评中心网站查看 安全可靠测评结果 |
| 190 | 安全 要求 | *整机 安全 性要 求 | USB 端口 管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 | 用户根据需要选择产品是 否配备USB端口管控，支持USB 端口管控可以提高整机安全 性，降低通过 USB 端口数据泄 密 |
| 191 | 安全 要求 |  | *密码算法 实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 通过商用密码检测机构检测 并经商用密码认证机构认证 合格 |
| 192 | 安全 要求 |  | 安全物理 锁 | 否 | 支持安全物理锁 | 用户根据需要选择产品是 否配备安全物理锁，支持此功 能能够增加安全性 |
| 193 | 安全 要求 |  | *信息安全 基本要求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规 定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保 证产品版本涉及到的漏洞(如驱动 程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 | / |
| 194 | 安全 要求 |  | *固件安全 启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动 过程中只有通过启动校验才能正常 启动 | 固件启动过程中只有通过启 动校验才能正常启动 |
| 195 | 安全 要求 |  | *限用物质 的限量要 求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 | / |

备注：

1、加“*”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“*”的指标由用户根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2、“是否可以作为评分因素”为“是”的指标，用户可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否”的，不能设为评分项。