工作站政府采购需求标准

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 是否可以 作为评分 因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | *CPU 规格 | *CPU 信 息 | 否 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、 物理核心数、主频、末级缓存容量、线 程数、热设计功耗及内存的最高速率、 通道数和位宽 | / |
| 2 | 产品 规格 | *内存 规格 | *内存配 置容量 | 是 | ≥16GB | 用户根据需要选 择内存配置容量， 一般配置容量越大 越好 |
| 3 | 产品 规格 |  | *内存类 型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内 存类型 | 用户根据需要选 择内存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | *内存条 配置数量 （板载内 存不涉 及） | 否 | ≥1 | / |
| 5 | 产品 规格 | *主板 规格 | *主板集 成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音 频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过 处理器或交换电路实现 | / |
| 6 | 产品 规格 |  | *主板支 持的 CPU 和内存情 况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的 型号数量 | / |
| 7 | 产品 规格 |  | 主板内置 PCIe 插 槽数量 | 是 | 支持数量≥3 其中至少包括一个 PCIex16 和一个 PCIex8 | 用户根据需要， 对内置 PCIe 插槽 数量提出更高要 求。 如果产品提供PCIe 插槽，数量越多扩 展能力越强，但 PCIe 插槽过多会影 响产品轻薄化小型 化 |
| 8 | 产品 规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | a）在计算机主板预留满足USB3.0 数据 传输规范的接口，工作电压5V，最大 过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔 位，采用内置方式与主机一体化集成， 容量不小于 145mm×125mm×16.5mm （长×宽×高） | / |
| 9 | 产品 规格 |  | *主板其 他内置接 口 | 否 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口 数量及占用状态 | 用户根据需要选 择内置接口，支持 接口的种类、数量 越多产品升级可扩 展能力越好 |
| 10 | 产品 规格 |  | *单内存 插槽最大 可支持容 量（板载 内存不涉 及） | 是 | ≥16GB | 用户根据需要选 择单内存插槽最大 可支持容量，一般 可支持的扩展最大 容量越大，产品升 级扩展能力越强 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 产品 规格 | *主板 规格 | *内存插 槽满配时 提供的最 高内存总 容量 | 是 | ≥32GB | 用户根据需要选 择内存插槽满配时 提供的最高内存总 容量，可支持的内存 插槽满配时提供的 最高内存总容量越 大，产品升级扩展能 力越强 |
| 12 | 产品 规格 | *存储 设备 规格 | *固态盘 数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 13 | 产品 规格 |  | *固态存 储容量 | 是 | ≥240GB | 用户根据需要选 择固态存储容量，存 储容量越大，可存储 数据越多 |
| 14 | 产品 规格 |  | *机械硬 盘数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 15 | 产品 规格 |  | *机械硬 盘总容量 | 是 | ≥1TB | 用户根据需要选 择机械硬盘总容量， 容量越大 |
| 16 | 产品 规格 |  | *机械硬 盘转速 | 是 | ≥7200rpm | 用户根据需要选 择机械硬盘转速，机 械硬盘转速越高性 能越好 |
| 17 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 接口协议 | 否 | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上 接口 | 用户根据需要选 择机械硬盘接口协 议，支持接口版本和 种类越多，可匹配的 硬盘类型越多 |
| 18 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 形态 | 否 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 | / |
| 19 | 产品 规格 |  | 固态存储 接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口 协议 | 用户根据需要选 择固态存储接口协 议，支持接口种类越 多，可匹配的硬盘类 型越多 |
| 20 | 产品 规格 |  | *固态存 储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符 合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义 | / |
| 21 | 产品 规格 |  | 存储设备 扩展盘位 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选 择存储设备扩展盘 位，支持接口数量越 多扩展能力越好 |
| 22 | 产品 规格 |  | *存储设 备其他参 数要求 | 否 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T 12628 的相关规 定 | / |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 产品 规格 | *显卡 规格 | *显卡类 型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 | / |
| 24 | 产品 规格 |  | *独立显 卡显存类 型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4/GDDR7 | 如有特殊需求，用户根据需要明确显 存类型。相同显存类 型，代次越高，性能 越好 |
| 25 | 产品 规格 |  | *独立显 卡显存位 宽 | 是 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 | 相同显示核心下，显 存位宽越大越好 |
| 26 | 产品 规格 |  | *独立显 卡显存容 量 | 是 | 若配置独立显卡，显存容量≥1GB | 相同显示核心下，显 存容量越大越好 |
| 27 | 产品 规格 |  | 独立显卡 接口协议 | 是 | 产品支持 PCIe 协议版本大于等于2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大 于等于3.0 的独立显卡接口协议 | PCIe 的版本号越高， PCIe Lane 数量越 多，显卡与处理器之 间的带宽越大，显卡 性能越好 |
| 28 | 产品 规格 | *显示 设备 规格 | *显示屏 屏占比 | 是 | ≥80% | 屏占比越高越好 |
| 29 | 产品 规格 |  | *显示屏 分辨率 | 是 | ≥2560×1440 | 用户根据需要选 择显示屏的分辨率， 一般越高图像越清 晰（注：显示器分辨 率过高会导致显示 字体偏小，建议日常 办公显示屏分辨率 不大于 2048x1080） |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像 素密度 | 是 | ≥120 像素/英寸 | PPI 值越高，显示屏 显示的图像越精细 |
| 31 | 产品 规格 |  | 显示屏可 视角度 | 是 | 水平≥170 ° | 通常情况下可视角 度越大越好 |
| 32 | 产品 规格 |  | *显示屏 尺寸 | 否 | ≥23 英寸 | 如有特殊需求，用户根据需要自行设 定尺寸要求 |
| 33 | 产品 规格 |  | *显示屏 屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 | 用户根据需要选 择显示屏屏幕比例 |
| 34 | 产品 规格 |  | *显示器 外观颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 如有特殊需求，用户根据需要选择显 示器颜色 |
| 35 | 产品 规格 |  | *显示屏 防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比 应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉 每球面度） | 蓝光加权辐射亮度 比越低，对于人眼黄 斑和人体节律影响 越少 |
| 36 | 产品 规格 |  | *显示屏 低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 数值越低，人眼越不 容易察觉画面有闪 烁 |
| 37 | 产品 规格 |  | *显示屏 防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% | 数值越低，环境光越 不容易干扰显示画 面 |
| 38 | 产品 规格 | *外设 规格 | 传声器数 量 | 否 | ≥0 | / |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 产品 规格 |  | 扬声器数 量 | 否 | ≥0 | 扬声器的数量越多， 立体声输出效果越 好 |
| 40 | 产品 规格 |  | *鼠标数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 41 | 产品 规格 |  | *键盘数 量 | 否 | ≥1个 | / |
| 42 | 产品 规格 |  | *摄像头 数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 43 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 | / |
| 44 | 产品 规格 |  | *键盘按 键数目 | 否 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 | 用户根据需要选 择键盘按键数目 |
| 45 | 产品 规格 |  | *摄像头 像素 | 否 | ≥50 万 | 用户根据需要选 择摄像头像素。像素 越高越清晰 |
| 46 | 产品 规格 |  | *摄像头 分辨率 | 否 | ≥800×600 | 用户根据需要选 择摄像头分辨率。分 辨率越高，图像越清 晰 |
| 47 | 产品 规格 |  | *扬声器 功率 | 否 | ≥1 瓦/个 | / |
| 48 | 产品 规格 |  | *扬声器 频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 | 用户根据需要选 择扬声器频率范围。 频率范围越大效果 越好，考察频段内波 动越小越好 |
| 49 | 产品 规格 |  | 扬声器总 谐波失真 | 否 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不 高于 10% | 用户根据需要选 择扬声器总谐波失 真。考察频段内失真 越小越好 |
| 50 | 产品 规格 |  | 扬声器最 大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工 作距离处声压级不低于70dB | 用户根据需要选 择扬声器最大声压 级。扬声器的最大声 压级一般要大于 70dB，一般是越大越 好 |
| 51 | 产品 规格 |  | *键盘连 接方式 | 否 | 有线或无线 | / |
| 52 | 产品 规格 |  | *键盘键 程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm | 如有特殊需求，用户根据需要选择，键 程长短关系到使用 手感，键程长会感到 弹性十足；键程短的 键盘打字会更加快 捷、省力 |
| 53 | 产品 规格 |  | *键盘按 键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N | 特殊使用的键盘的 按键，其压力应由采 购人根据需要确定 详细参数 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 产品 规格 |  | *有线键 盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，用户根据需要选择连 接线长度 |
| 55 | 产品 规格 |  | *键盘颜 色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 如有特殊需求，用户根据需求选择键 盘颜色 |
| 56 | 产品 规格 |  | *键盘其 他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、 安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081 的相关规定 | / |
| 57 | 产品 规格 |  | *鼠标连 接方式 | 否 | 有线或无线 | / |
| 58 | 产品 规格 |  | *有线鼠 标连接线 | 否 | ≥1.5 米 | 如有特殊需求，用户根据需要进行选 择鼠标连接线 |
| 59 | 产品 规格 |  | *鼠标 DPI 分辨 率 | 否 | 800~1600 | 如有特殊需求，用户根据需要选择 DPI 分辨率。数值越高， 鼠标越灵敏 |
| 60 | 产品 规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 | 如有特殊需求，用户根据需要选择鼠 标颜色 |
| 61 | 产品 规格 |  | *鼠标其 他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规 定 | / |
| 62 | 产品 规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 | 支持内置光驱，更便 于用户使用 |
| 63 | 产品 规格 | *网络 设备 规格 | *有线网 卡数量 | 否 | ≥1 | / |
| 64 | 产品 规格 |  | 无线网卡 及天线数 量 | 否 | ≥0 | / |
| 65 | 产品 规格 |  | 单无线网 卡天线数 量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选 择单无线网卡天线 数量。天线的数量越 多，速率越高，指向 性越好 |
| 66 | 产品 规格 | *外部 接口 规格 | *USB 接 口数量 | 否 | ≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及 以上接口 | USB 接口的数量越 多，可同时外接设备 数量越多。一般 USB3.0 传输速度高 于 2.0 |
| 67 | 产品 规格 |  | USB 母座 接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留2 个专用 USB 母座 接口孔位和1 个通用A 型 USB 母座接口 孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm | / |
| 68 | 产品 规格 |  | *视频接 口数量 | 否 | ≥1 | / |
| 69 | 产品 规格 |  | *音频接 口数量 | 否 | ≥1 | / |
| 70 | 产品 规格 |  | 存储卡接 口数量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选 择存储卡接口类型 及数量 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 产品 规格 | *整机 基础 规格 | *整机外 观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应起 泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无 锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指 示功能，并由生产厂商提供详细参数 | / |
| 72 | 产品 规格 |  | *整机结 构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安 装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家 或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔 部件应可靠连接，开关、按钮和其它控 制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部 位应预留用户操作空间，方便插拔解锁 与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属 尖角部位应做防划伤处理，以保证安 全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需便 于理线和插拔操作，走线应不影响系统 各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应 做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规 工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆 装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面 的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固， 运输、组装等过程不易脱落，撕下无残 留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 | / |
| 73 | 产品 规格 |  | *机箱防 护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要 求 | / |
| 74 | 产品 规格 |  | *整机噪 音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率 级应不超过4.5 Bel | / |
| 75 | 产品 规格 |  | *整机散 热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下， 产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ; | / |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | c) 显示器表面温度：显示屏温度不高 于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高 于 45℃ |  |
| 76 | 产品 规格 |  | *整机能 效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 | 能效值越低消耗电 能越少（1级低于2 级，2 级低于 3 级） |
| 77 | 产品 规格 |  | 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 | 用户根据需要选 择机身材质 |
| 78 | 产品 规格 |  | *机身颜 色 | 否 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 | 用户根据需要选 择机身颜色 |
| 79 | 产品 规格 |  | *机箱尺 寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于40L | 整机尺寸与用户 办公位置的布局有 关，用户依照办公 位置的布局选择合 适的机箱尺寸 |
| 80 | 性能 要求 | *CPU 性能 | *CPU 物 理核数 | 否 | 核数或线程数≥ 8 | 核数越多，多任务并 行执行能力越强 |
| 81 | 性能 要求 |  | *CPU 主 频 | 否 | ≥2.2GHz | 同类型 CPU 主频越 高性能越强 |
| 82 | 性能 要求 |  | *CPU 末 级缓存容 量 | 是 | ≥8MB | 缓存容量越大，缓存 命中的概率越大。缓 存命中率跟容量、指 令流水等正向相关。 通常情况下缓存容 量越大性能越好 |
| 83 | 性能 要求 |  | *CPU 支 持的内存 最高速率 | 是 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输 率越高 |
| 84 | 性能 要求 | *内存 性能 | *内存读 写速率 | 是 | ≥2666MT/s | 速率越高数据传输 率越高 |
| 85 | 性能 要求 | *显卡 性能 | *显示分 辨率 | 是 | ≥2560×1440 | 分辨率越高，显卡性 能越高 |
| 86 | 性能 要求 |  | *显卡显 示芯片核 心频率 | 是 | ≥800MHz | 相同显示核心下，工 作频率越高，性能越 高 |
| 87 | 性能 要求 |  | *显存等 效频率 | 是 | ≥1600MT/s | 相同显示核心下，显 存频率越高，性能越 高，但是功耗也会越 高 |
| 88 | 性能 要求 |  | *显卡可 支持多屏 同时显示 数量 | 是 | 支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低 于 2560×1440 | 支持的屏幕数量越 多，每个屏幕的分辨 率越高，表明显卡功 能越强 |
| 89 | 性能 要求 | *显示 设备 性能 | *显示屏 刷新率 | 是 | ≥60Hz | 通常情况下，刷新率 越高，所显示的图象 （画面）稳定性就越 好 |
| 90 | 性能 要求 |  | *显示屏 位深 | 是 | ≥8 位 | 每个像素使用的信 息位数越多，可用的 颜色就越多，颜色表 现就更逼真 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 性能 要求 |  | *显示屏 色域 | 是 | ≥99% sRGB | 色域越广能显示的 色彩范围更广，人眼 看到的画面也会越 丰富越真实 |
| 92 | 性能 要求 |  | *显示屏 色准 | 是 | △E ≤ 3 | △E 越低，颜色失真 越小 |
| 93 | 性能 要求 |  | *显示屏 响应时间 | 是 | ≤6ms | 响应时间越短越好 |
| 94 | 性能 要求 |  | *显示屏 亮度 | 是 | ≥300 尼特 | 显示屏最高亮度越 高越好 |
| 95 | 性能 要求 |  | *显示屏 亮度一致 性 | 是 | ≥70% | 一致性越高，显示同 样画面时均匀性越 好 |
| 96 | 性能 要求 |  | *显示屏 对比度 | 是 | ≥500：1 | 对比度越大越好，对 比度越大一般来说 色彩更鲜明 |
| 97 | 性能 要求 |  | *显示屏 其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规 定 | / |
| 98 | 性能 要求 | *网络 设备 性能 | *有线网 卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适 应 | 速率越高，网络传输 速度越快,综合成本 和接口能力，建议千 兆选用电口，千兆以 上选用光口 |
| 99 | 性能 要求 |  | 支持无线 网络通信 技术协议 | 是 | 支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 | 用户根据需要选 择支持无线网络通 信技术协议。理论协 议速率越高越好 |
| 100 | 性能 要求 |  | 无线网卡 频宽 | 是 | ≥20MHz | 用户根据需要进 行选择无线网卡频 宽。支持的最大频宽 越大越好 |
| 101 | 功能 要求 | *主板 功能 | *内存扩 展接口 (板载内 存不涉 及) | 是 | ≥4 | 用户根据需要提 出更高要求 |
| 102 | 功能 要求 |  | 存储扩展 接口 (板载存 储不涉 及) | 否 | 支持存储设备扩展接口≥2 个，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接 口类型 | / |
| 103 | 功能 要求 |  | *主板 USB 瞬间 过流保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 | 该功能为整机应对 USB外设损坏情况下 的保护机制 |
| 104 | 功能 要求 |  | *主板防 静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | / |
| 105 | 功能 要求 |  | *I/O 接 口功能 | 否 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基 于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外 接显示器扩展功能、基于存储接口对产 品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应 | / |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 具备外接标准 USB 设备、显示器、音频 设备等内外部设备能力 |  |
| 106 | 功能 要求 | *显卡 功能 | *显卡外 接显示接 口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 | / |
| 107 | 功能 要求 |  | 独立显卡 数量 | 否 | ≥0 | / |
| 108 | 功能 要求 | *显示 设备 功能 | *显示器 接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | / |
| 109 | 功能 要求 |  | *显示器 支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕 旋转、支架可升降等 | / |
| 110 | 功能 要求 |  | *显示器 参数调节 | 否 | a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节 | / |
| 111 | 功能 要求 | 外设 功能（此条可根据实际需求调整） | 摄像头物 理隐私保 护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 | 该功能可防止隐私 泄露 |
| 112 | 功能 要求 |  | 传声器降 噪 | 否 | 支持降噪功能 | 该功能可以提升通 话质量 |
| 113 | 功能 要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 | / |
| 114 | 功能 要求 |  | 光驱功能 | 否 | 支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8× 1358KB/s； 最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光 盘、可擦写光盘等 | / |
| 115 | 功能 要求 | *存储 功能 | *存储功 能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能 | / |
| 116 | 功能 要求 |  | 内置控制 器固态存 储加密 | 否 | 固态存储宜通过内置控制器硬件支持 加密，不依赖处理器，保障数据安全性， 但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不 影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升 级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过 不同显示方式给出数据读写状态 | 用户根据需要增 减相应要求 |
| 117 | 功能 要求 | *网络 设备 功能 | *网络功 能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 | / |
| 118 | 功能 要求 |  | 无线网卡 频段 | 否 | 支持双频段 | 一般无线网卡双频 段为 2.4GHz、5GHz |
| 119 | 功能 要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 | / |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 功能 要求 |  | *数据传 输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和 异常日志记录功能 | / |
| 121 | 功能 要求 |  | 蓝牙协议 | 是 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0 版 本 | 支持的蓝牙标准越 高越好 |
| 122 | 功能 要求 |  | *有线网 卡接口类 型 | 否 | 支持 RJ45 接口 | 如有特殊需求，采购 人根据需要选择有 线网卡接口类型 |
| 123 | 功能 要求 |  | 无线网卡 标准 | 否 | 若配备无线网卡应符合 GB 15629.11 （所有部分） | / |
| 124 | 功能 要求 |  | *网络设 备拆装 | 否 | 若配备的网络设备应支持物理拆装，包 括无线网卡和蓝牙模块等 | / |
| 125 | 功能 要求 | *外部 接口 功能 | *音频接 口类型 | 否 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 | 4段式支持麦克风和 左右声道，3 段式仅 支持左右声道 |
| 126 | 功能 要求 |  | *视频接 口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 | 用户根据需要选 择视频接口；相同视 频接口，支持的版本 越高，支持的分辨率 越高 |
| 127 | 功能 要求 |  | *HDMI、 DP、 Type-C 显示接口 要求 | 否 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出 | / |
| 128 | 功能 要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能 | 如有特殊需求，用户根据需要选择支 持接口如：PS/2 接 口等 |
| 129 | 功能 要求 |  | 存储卡接 口类型 | 否 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 | 如有特殊需求，用户根据需要选择存 储卡接口类型 |
| 130 | 功能 要求 | *电源 功能 | *电源线 适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器 可以不做要求 | 电源线适配能力越 强越好 |
| 131 | 功能 要求 | *操作 系统 及软 件功 能 | *中文信 息处理要 求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 | / |
| 132 | 功能 要求 |  | *操作系 统备份及 还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 当操作系统分区损 坏的情况下，支持操 作系统还原到出厂 状态 |
| 133 | 功能 要求 |  | *固件备 份还原能 力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | / |
| 134 | 功能 要求 |  | *操作系 统及驱动 升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系 统、驱动进行升级 | 支持在线升级能力 可以提升服务效率 |
| 135 | 功能 要求 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进 行升级 | / |
| 136 | 功能 要求 |  | *BIOS 支 持关闭通 讯接口 | 否 | 支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 | / |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 功能 要求 |  | *固件查 看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信 息、处理器信息和系统时间信息等功能 | / |
| 138 | 功能 要求 |  | *固件设 置启动顺 序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的 启动顺序启动 | / |
| 139 | 功能 要求 |  | *固件设 置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功 能 | / |
| 140 | 功能 要求 |  | *固件设 置网络引 导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | / |
| 141 | 功能 要求 | 生物 识别 功能（此条可根据实际需求调整） | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关 规定 | 指纹识别具有安全、 便捷等特征，依照用户的实际场景选 择 |
| 142 | 功能 要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相 关规定 | 人脸识别具有安全、 便捷等特征，依照采 购人的实际场景选 择 |
| 143 | 功能 要求 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相 关规定 | 指静脉识别具有安 全、便捷等特征，依 照用户的实际场 景选择 |
| 144 | 功能 要求 | 硬件 加速 功能（此条可根据实际需求调整） | NPU/GPU 等 AI 加 速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等AI 加速模块 | / |
| 145 | 功能 要求 |  | 视频编解 码加速模 块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 | 支持此模块更好，可 以降低高清视频播 放的功耗,占用更少 的 CPU 资源 |
| 146 | 功能 要求 |  | 影像处理 加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 | 支持此模块更好，可 以提高高清影像数 据处理速度 |
| 147 | 可靠 性要 求 | *存储 设备 可靠 性 | *固态存 储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） | TBW 越大，固态存储 的使用寿命越长 |
| 148 | 可靠 性要 求 |  | *机械硬 盘寿命 | 是 | 通电时间≥5 万小时 | 寿命越长越好 |
| 149 | 可靠 性要 求 | *显示 设备 可靠 性 | *显示屏 屏幕失效 点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 用户根据需要提 出更高要求。显示屏 失效点越少越好 |
| 150 | 可靠 性要 求 | *外设 可靠 性 | *键盘按 键寿命 | 否 | ≥1000 万次 | 键盘按键寿命越大 越耐用 |
| 151 | 可靠 性要 求 |  | *鼠标按 键寿命 | 否 | ≥500 万次 | 鼠标按键寿命越大 越耐用 |
| 152 | 可靠 性要 求 |  | *键盘鼠 标线材寿 命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低 于 3000 次，功能、外观完好 | 可承受弯折次数越 高越耐用 |
| 153 | 可靠 性要 求 |  | *风扇寿 命 | 否 | ≥4 万小时 | 寿命越长越耐用 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 可靠 性要 求 | *整机 可靠 性要 求 | *电磁兼 容性要求 的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | / |
| 155 | 可靠 性要 求 |  | *环境条 件要求的 气候环境 适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 156 | 可靠 性要 求 |  | *环境条 件要求的 振动适应 性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 157 | 可靠 性要 求 |  | *环境条 件要求的 冲击适应 性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 158 | 可靠 性要 求 |  | *环境条 件要求的 碰撞适应 性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 159 | 可靠 性要 求 |  | *环境条 件要求的 运输包装 件跌落适 应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| 160 | 可靠 性要 求 |  | *MTBF 测 试 | 是 | MTBF(m1)≥3 万小时 | 如有特殊需求，用户根据需要提出更 高要求。MTBF 时间 越长，产品的可靠性 越好 |
| 161 | 兼容 要求 | *兼容 要求 | *常用软 件兼容 | 是 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件客户端、解压软件、多媒体、图形 图像处理等常用软件 | / |
| 162 | 兼容 要求 |  | *数据库 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / |
| 163 | 兼容 要求 |  | *中间件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | / |
| 164 | 兼容 要求 |  | *平台软 件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 | / |
| 165 | 包装 及运 输要 求 | *包装 及运 输要 求 | *标志、包 装、运输 和贮存 | 否 | 符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购 需求标准的相关规定 | / |
| 166 | 服务 要求 | *服务 要求 | *配置检 查工具 | 否 | 供应商提供经自检测试工具 | 方便用户进行设备 检测 |
| 167 | 服务 要求 |  | *服务响 应 | 否 | a）提供产品3 年维保及上门服务（满 足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上 门服务地级市覆盖率达 100% | 如有特殊需求，用户根据需求提出跟 高要求 |
| 168 | 服务 要求 |  | *服务周 期 | 是 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日 | 如有特殊需求，用户根据需要提出跟 高要求 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起） |  |
| 169 | 服务 要求 |  | *预装操 作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求 标准的正版操作系统 | 预装的操作系统符 合《操作系统政府采 购需求标准》中加* 指标要求，如有特殊 需求用户可补充 相关要求 |
| 170 | 服务 要求 |  | *培训服 务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训 视频等培训相关内容 | / |
| 171 | 服务 要求 |  | *典型问 题解决手 册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或 视频 | / |
| 172 | 服务 要求 |  | *厂家升 级软件与 扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值 服务 | / |
| 173 | 服务 要求 |  | *整机质 量服务要 求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小 于 3 年 | 如有特殊需求，用户根据需要提出更 高要求 |
| 174 | 服务 要求 |  | *合格证 书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | / |
| 175 | 服务 要求 |  | *开箱组 装/使用 指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | / |
| 176 | 服务 要求 |  | *驱动下 载服务要 求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | / |
| 177 | 服务 要求 |  | *兼容适 配软件下 载服务要 求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光 盘、网站） | / |
| 178 | 服务 要求 |  | 跨架构平 台应用兼 容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具， 支持一种或者一种以上不同架构平台 的应用 | / |
| 179 | 供应 保障 要求 | *供应 链合 规性 | *产品部 件保障 | 是 | 保障产品主要部件提供 6 年的备件服 务能力(自购买之日起)，或提供可兼容 原设备的升级换代产品 | 如有特殊需求，用户根据需要提出更 高要求 |
| 180 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量* | *抗干扰 性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应 通知用户并提供风险应对方案确保 产品的服务保障 | / |
| 181 | 供应 保障 要求 |  | *供应能 力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产 品的部件在产品服务周期内稳定供货 | / |
| 182 | 安全 要求 | *关键 部件 安全 要求 | *关键部 件安全要 求3 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安 全可靠测评要求 | 通过政府有关部门 指定的中国信息安 全测评中心和国家 保密科技测评中心 网站查看安全可靠 测评结果 |
| 183 | 安全 要求 | *整机 安全 | *密码算 法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定， 或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 | 通过商用密码检测 机构检测并经商用 |

| 序 号 | 指标 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性要 求 |  |  | GM/T 0028 的相关规定 | 密码认证机构认证 合格 |
| 184 | 安全 要求 |  | USB 端口 管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 可以提高整机安全 性，降低通过 USB 端 口数据泄密 |
| 185 | 安全 要求 |  | 安全物理 锁 | 否 | 支持安全物理锁 | / |
| 186 | 安全 要求 |  | *信息安 全基本要 求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、接口 | / |
| 187 | 安全 要求 |  | *固件安 全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程 中只有通过启动校验才能正常启动 | / |
| 188 | 安全 要求 |  | *限用物 质的限量 要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 | / |

备注：

1、加“*”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“*”的指标由用户根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2、“是否可以作为评分因素”为“是”的指标，用户可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否”的，不能设为评分项。