通用服务器政府采购需求标准

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 是否可以 作为评分 因素2 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽 | / |
| 2 | 产品规格 | *主板 规格 | *主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存 的型号数量 | / |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存 槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于 4 个 | 实配的内存插槽 数越多，内存扩展 能力越强 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储 接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 | 配置的接口种类 越多可支持存储 设备类型越多 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽 接口 | 否 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 | 用户根据需要 选择 PCIe 插槽接 口。PCIe 插槽协 议版本越高越好 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板 PCIe 插槽数量 及规格 | 是 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 | 实配的 PCIe 插槽 数越多，扩展能力 越强，但 PCIe 插 槽过多会影响产 品轻薄化小型化 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A | / |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络 接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 | 用户根据需要 选择板载网络接 口数量及传输速 率。一般网络接口 速率越高、端口数 量越多说明服务 器整机的网络能 力越强 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插 槽数量 | 否 | 支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 | 用户根据需要 选择 OCP 插槽数 量。支持 OCP 网卡 越多扩展能力越 强 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 产品规格 | *内存 规格 | *内存数量 | 否 | ≥4 | / |
| 11 | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 用户根据需要 选择产品支持内 存规格。支持内存 代次越高越好 |
| 12 | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 | 服务器常见为3 通 道和 4 通道，通道 数越多，产品配置 多内存时越能发 挥内存最高性能 |
| 13 | 产品规格 | *存储 规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 | / |
| 14 | 产品规格 |  | *硬磁盘实 配容量 | 是 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于960GB | 硬盘容量越大数 据存储能力越强 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口 类型 | 否 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 | 用户根据需要 明确硬盘接口类 型 |
| 16 | 产品规格 |  | *硬盘实配 数量 | 否 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实 现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 | 建议用户选择2 块及以上 HDD 盘， 便于用户扩容 及组建 RAID |
| 17 | 产品规格 |  | *硬盘插槽 数量及规 格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为88.9mm 的服务器可 支持的硬盘数量应不少于 8 块，机 箱高度为44.45mm 的服务器可支持 的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 | 可支持的硬盘数 量越多，产品存储 扩展能力越强 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他 参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 | / |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规 | RAID 卡支 持的 SAS | 是 | ≥8 | RAID 卡支持的 SAS 接口数越多，存储 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 格（若 支持 RAID 卡）（此条可根据实际需求调整） | 接口数 |  |  | 扩展能力越高，存 储空间组合划分 越灵活 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡 规格 (若支 持 SAS 直通卡)（此条可根据实际需求调整） | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要 选择 SAS 直通卡数 量和通道数量。 SAS 接口数越多， 硬盘扩展能力越 强 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡 规格 (若支 持 HBA 直通卡)（此条可根据实际需求调整） | HBA 卡端 口数量 | 否 | ≥0 | 用户根据需要选择 FC HBA 卡的 端口数量 |
| 22 | 产品规格 | *网络 规格 | *网口速率 和数量 | 否 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口 速率不少于 1GE | 用户根据需要选择配备的网口速率和数量。传输 速率越高、端口数量越多服务器整机的网络通信能力越强 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于2 个 | 用户根据需要选择配备网口速率和数量。传输速 率越高、端口数量 越多服务器整机 的网络通信能力越强 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡 网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数 量≥0 | 用户根据需要 选择独立网卡网 口数量 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡 接口类型 | 否 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 | 若有需要，用户 根据需要选择独 立网卡接口。一般 千兆以下网络选 用 RJ45 电接口， 超过千兆网络选 用 SFP、QSFP 光接 口 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡 接口类型 | 否 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 | 用户根据需要 选择板载网卡接 口类型。一般千兆 以下网络选用 RJ45 电接口，超过 千兆网络选用 SFP 光接口 |
| 27 | 产品规格 | *外部 接口 规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 | 用户根据需要 选择显示接口 |
| 28 | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等 | 用户根据需要选择 USB 接口数量。USB 接口的数 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 量越多外接设备 能力越强，协议版 本越高传输速率 越高（USB3.0 传输 速度高于 USB2.0） |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口 及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 | 用户根据需要 选择配备特殊接 口及孔位产品 |
| 30 |  |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 | 若有特殊需求，用户可根据需要 选择支持接口如： PS/2 接口、BMC 管 理端口等 |
| 31 | 产品规格 | *电源 规格 | 电源冗余 模式 | 否 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗 余配置 | 用户根据需要 选择电池冗余模 式。配有电源冗余 的服务器，可靠性 较高 |
| 32 | 产品规格 |  | *电源模块 数量 | 否 | ≥1 | 用户根据需要 选择电源模块数 量。一般配备冗余 电源模块。 |
| 33 | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足 处理器满载时的需求 | 一般情况下，电源 功率越大能够支 持的服务器负载 也越大，但电源能 效和负载相同情 况下电源功率越 大损耗越大 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示 灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 | 电源指示灯可以 表现指示状态，可 方便用户使用 |
| 35 | 产品规格 | *整机 规格 | *外观和结 构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 | / |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |  |
| 36 | 产品规格 |  | *尺寸（高 ×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 | / |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导 轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等 信息 | / |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 否 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | / |
| 39 | 产品规格 |  | *环境适应 性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压 86～106kPa | / |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型 环境适应 性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ | / |
| 41 | 产品规格 |  | *机械环境 适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 | / |
| 42 | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB | / |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格（此条可根据实际需求调整） | AI 计算单 元 | 否 | 若配备AI计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） | 若有特殊需求用户根据实要需求选择AI计算单元。配备AI 计算单元的产品，可大幅提升在特定场景下，典型功能的 计算性能，如人脸 识别、图片识别、 数据挖掘等 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 否 | 若服务器配备AI计算单元，提供训 练脚本迁移工具 | 支持一键式可提高系统迁移易用性 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格（此条可根据实际需求调整） | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 用户可根据需要选择机柜尺寸 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理 板 | 否 | 配备机柜管理板 | 高密度服务器、液 冷服务器等一般 配备机柜管理板 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源 规格 | 否 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 | 供电能力越强，越能满足计算节点的供电要求，配备冗余电源可确保 极端情况下服务 器稳定运行 |
| 48 | 功能要求 | *主板 | *主板外部 | 否 | 支持 USB、显示、管理等接口，如： | 若有特殊需要，用户 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 |  | VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 根据需要选择其他接口。实配 的接口类型越多， 可兼容外部设备种类越多 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧 板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 | 具备防烧板设计， 可以提升服务器电气安全，避免发 生火灾 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 | 可扩展能力越强 越有利于用户 后期升级产品 |
| 51 | 功能要求 | *网络 功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交 换和网络管控功能 | / |
| 52 | 功能要求 | *CPU 功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能 | / |
| 53 | 功能要求 |  | *密码算法 实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 通过商用密码检 测机构检测并经 商用密码认证机 构认证合格 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能（此条可根据实际需求调整） | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 | 支持该功能可提升数据准确性和完整性，但也会损耗一定性能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 | 支持该功能有助于提升产品运维能力 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 否 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 | 支持该功能可降低业务异常中断风险 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功 能（若 支持 RAID 卡）（此条可根据实际需求调整） | RAID 卡 RAID 级别 支持 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存 储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 卡支持的 RAID 级别越多，表 明存储分配功能 越丰富；RAID0/1 等级是基本的 RAID 功能， RAID5/6对 RAID 卡 主控芯片的计算 性能有很高要求。 一般低端 RAID 卡 仅支持 RAID0/1 及 其复合 RAID；高端 RAID 卡支持 RAID5/6 及其复合 RAID |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | 否 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 支持 BBU 单元可提升系统可靠性 |
| 59 | 功能要求 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以 | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类 | 配备光驱便于直接读取光盘 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类 型 CD/DVD） |  | 型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 60 | 功能要求 | *电源 功能 | *电源热插 拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 支持此功能可提 高运维管理效率 |
| 61 | 功能要求 |  | *电源过流 保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 支持此功能可提 升产品安全性 |
| 62 | 功能要求 | *整机 功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 | / |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | / |
| 64 | 功能要求 | *管理 系统 功能 | *BMC 固件 基础功能 | 否 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功 能； 5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC | 若有特殊需求,用户根据需要增减所需功能 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |  |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件 增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界 面网络； b）设备的 BMC 管理软件界面显示报 警信息，且能够按报警的严重程度 进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平 均响应时间为不大于 1s | 若有特殊需求，用户根据需要增减所需功能 |
| 66 | 功能要求 |  | *BIOS 固 件基础功 能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 若有特殊需求，用户根据需要增 减所需功能 |
| 67 | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 支持该功能便于 产品运维 |
| 68 | 功能要求 | *操作 系统 及驱 动功 能 | *操作系统 及驱动的 升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 | / |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 支持该功能有助 于提升产品数据 安全性 |
| 70 | 功能要求 |  | *操作系统 功能 | 否 | a) 支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指 | 如有特殊需求，用户可补充相关要求 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标要求 |  |
| 71 | 功能要求 | *中文 信息 处理 功能 | *中文信息 处理 | 否 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 涉及中文信息处 理内容应符合 GB 18030 要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能（此条可根据实际需求调整） | 机柜管理 功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 | 支持该功能管理 更加方便用户管 理设备 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信 方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 | 支持该功能便于 统一管理机柜内 整机产品 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作 业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能 | 支持该功能能有 效提升集群管理 效率和利用率 |
| 75 | 安全要求 | *关键 部件 安全 要求 | *关键部件 安全要求3 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部 门指定的中国信 息安全测评中心 和国家保密科技 测评中心网站查 看安全可靠测评 结果 |
| 76 | 安全要求 | *固件 安全 要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具 体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并 发出告警 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障 智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 否 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障 隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电 关键数据 保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 否 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重 启隔离 | 否 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 | 支持该功能可有 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 隔离 |  | 存地址重启后隔离 | 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储 阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 88 | 安全要求 | *系统 安全 要求 | syslog 双 向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 89 | 安全要求 |  | *弱口令字 典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在 弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 90 | 安全要求 |  | *白名单访 问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访 问控制 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴 别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 92 | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理 操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 94 | 安全要求 |  | *密码证书 安全加密 存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 95 | 安全要求 |  | *敏感信息 安全加密 传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信 息 | 支持该功能可有 效提升系统安全 性和稳定性 |
| 96 | 安全要求 | *信息 安全 要求 | *研发过程 安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清 单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 | / |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 | / |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键 设备服务 器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | / |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； | 支持的增强功能 越多产品安全性 越高，但也会造成 性能损耗；若支持 可信计算可参考 GB/T 29827 的相关 规定 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定; g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | 安全要求 | *物理 安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | / |
| 101 | 安全要求 | *限用物质的限 量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 | / |
| 102 | 性能要求 | *CPU 性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥1.8GHz | 同类型 CPU 主频越 高性能越强 |
| 103 | 性能要求 |  | *单 CPU 核数 | 否 | ≥4 | 核数越多，多任务 并行执行能力越强 |
| 104 | 性能要求 |  | *单CPU 末 级缓存容量 | 是 | ≥8MB | 缓存容量(cache)容量越大，缓存命中的概率越大。cache 命中率跟容 量正向相关 |
| 105 | 性能要求 | *内存 性能 | 单内存模 块容量 | 是 | ≥16GB | 一般配置容量越 大性能越好 |
| 106 | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥2666MT/s | 内存速率越高性 能越好 |
| 107 | 性能要求 | 存储性能（此条可根据实际需求调整） | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 机械硬盘转速越 高读写性能越好 |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性 能（此条可根据实际需求调整） | RAID 卡缓 存容量大 小 | 否 | 若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容 量，容量不少于 1GB | 缓存容量越大，性 能越好 |
| 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能（此条可根据实际需求调整） | FC HBA 卡 速率 | 是 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s | 速率越高网卡性 能越强 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能（此条可根据实际需求调整） | 独立网卡 速率 | 否 | ≥10GE | / |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡 速率 | 否 | ≥1GE | / |
| 112 | 性能要求 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | / |
| 113 | 兼容要求 | *部件 兼容 性要 求 | *内存兼容 性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | / |
| 114 | 兼容要求 |  | *固态存储 兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产 品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 | / |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡 兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 | / |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼 容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | / |
| 117 | 兼容要求 |  | *网卡兼容 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | / |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |  |  |
| 118 | 兼容要求 |  | *功能卡兼 容性 | 否 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 | / |
| 119 | 兼容要求 | *外设 兼容 性 | *外设兼容 性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 | / |
| 120 | 兼容要求 | *软件 兼容 性 | *数据库兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / |
| 121 | 兼容要求 |  | *中间件兼 容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | / |
| 122 | 兼容要求 |  | *平台软件 兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | / |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软 件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | / |
| 124 | 可靠性要 求 | 存储 可靠 性要 求 | SATA SSD 可靠性 | 是 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h | MTBF 值越大可靠 性越强 |
| 125 | 可靠性要 求 | *整机 可靠 性要 求 | *整机可靠 性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h | m1 值（MTBF 的不 可接受值）不得低 于 10000 小时 |
| 126 | 可靠性要 求 |  | *风扇可靠 性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 寿命越长越好 |
| 127 | 可靠性要 求 |  | *部件可靠 性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) | 支持热插拔可提 高运维管理效率 |
| 128 | 包装及运 输要求 | *包装 及运 输要 求 | *标志、包 装、运输和 贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 | / |
| 129 | 服务要求 | *服务 响应 | *服务响应 | 是 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 | 用户可根据实 际需要提出更高 要求 |
| 130 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 | 培训材料越详细， 越丰富越好 |
| 131 | 服务要求 | *服务 周期 | *服务周期 | 是 | a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 | 用户可根据实 际需要提出更高 要求 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 明确 |  |
| 132 | 服务要求 | *服务 工具 要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 | / |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 | / |
| 134 | 服务要求 |  | *驱动安装 升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 | / |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开 盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 | / |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移 工具 | 否 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 | / |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析 工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 | / |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平 台应用兼 容 | 否 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 | / |
| 139 | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监 控、健康监控、基于网络控制、报 警设置功能 | / |
| 140 | 服务要求 | *增值 服务 | *厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产 品升级和扩容能力 | 用户可根据实 际需要提出更高 要求 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障 升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软 件授权服务、备件更换服务、现场 支承服务 | 用户可根据实 际需求选择相关 服务 |
| 142 | 服务要求 |  | *提供上门 服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 (可收费) | / |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 | 相比未使能优化 前的业务性能提 升比例越大越好， 架构升级服务，当 现有架构满足不 了用户业务规模， 提供保证业务连 |

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分 因素 | 指标要求 | 指标使用 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 续性和平稳扩容 架构升级服务，针 对大的行业用户 后期大扩容需求。 |
| 144 | 供保要求 | *供应 链质 量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 | 同类器件/软件件 可替代供应商越 多越好 |
| 145 | 供保要求 |  | *供应能力 证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确 保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 | / |

备注：

1、加“*”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“*”的指标由用户根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2、“是否可以作为评分因素”为“是”的指标，用户可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否”的，不能设为评分项。